附件：

《新疆呼图壁县“十四五”地质灾害防治规(2021-2025年)》征求意见稿

目    录

一、总  则	1

（一）编制目的	1

（二）规划灾种	1

（三）适用范围	2

（四）规划期限	2

二、地质灾害防治现状与防治工作进展	1

（一）自然地理与社会经济	1

（二）地质环境基本特征	2

（三）地质灾害现状	7

（四）地质灾害防治工作存在的主要问题	13

（五）地质灾害防治面临的形势	14

（六）地质灾害发展趋势预测	14

三、地质灾害防治目标	16

（一）指导思想	16

（二）基本原则	16

（三）规划目标	18

（四）总体工作任务	20

（五）具体工作任务	20

四、地质灾害易发程度和危险危险性分区	23

（一）地质灾害易发程度分区	23

（二）地质灾害危险性分区	27

五、地质灾害防治分区	31

（一）分区原则	31

（二）分区评价	31

六、地质灾害防治工程部署	33

（一）近期工作部署（2022-2023年）	33

（二）远期工作部署（2024-2025年）	35

七、投资估算及资金安排	39

（一）估算依据	39

（二）经费估算	39

（三）经费安排和筹措	40

八、保障措施	41

（一）加强监督管理，建立健全地质灾害防治监督管理体系	41

（二）加强地质灾害防治规划实施的领导	41

（三）建立地质灾害防治奖惩制度	41

（四）健全防治经费投入机制	41

（五）不断提高地质灾害监测及防治水平	42

（六）建立政府主导、多元化、多渠道投入保障机制	42

（七）加强宣传教育，不断提高全社会防灾减灾意识和能力	42

附  表

附表一   呼图壁县县地质灾害点一览表	44

附表二  呼图壁县地质灾害风险区划说明表	62

附表三  呼图壁县地质危险性分区说明表	63

附表四   地质灾害防治分区说明表	64

附表五  呼图壁县地质灾害基础调查评价规划表	65

附表六    呼图壁县重要地质灾害（隐患）点专项勘查规划表	65

附表七  呼图壁县需安装普适型监测设备的地质灾害隐患点统计表	66

附表八  呼图壁县重要地质灾害隐患点防治工程规划表	67

附表九  呼图壁县群测群防体系建设规划表	68

附表十   呼图壁县拟搬迁避让规划说明表	69

附表十一   呼图壁县重点、次重点防治区各灾害隐患点防治分期、分级表	70

附  图

1、《新疆呼图壁县地质灾害分布与易发分区图》1︰20万

2、《新疆呼图壁县地质灾害分布与防治分区图》1︰20万

# 一、总  则

## （一）编制目的

为认真贯彻落实“十四五”期间地质灾害防治工作要求，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作系列重要指示精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面落实自治区、自治州党委、人民政府关于提高自然灾害防治能力的工作部署，进一步加强我县地质灾害防治工作，建立高效科学的地质灾害防治体系，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和经济损失，充分发挥地质灾害防治规划在经济社会发展、保护生态环境和维护人民群众生命财产安全的基础支撑作用。

主要依据：《地质灾害防治条例》、自然资源部印发《关于做好2020年地质灾害防治工作的通知》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《新疆维吾尔自治区人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见》（新政发〔2012〕81号）、《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治“十四五”规划》、《昌吉回族自治州地质灾害防治“十四五”规划》、《呼图壁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《呼图壁县土地利用总体规划（2010-2020年）》、《呼图壁县地质灾害详细调查报告（1︰5万）》、《新疆昌吉市-乌苏市地质灾害重要区域精细化调查报告》。

《呼图壁县地质灾害防治“十四五”规划》（以下简称《规划》）是呼图壁县“十四五”期间地质灾害防治工作的指导性文件，是依法统筹推进地质灾害防治措施落实的重要依据，是指导呼图壁县积极防范、科学应对、高效处置各类突发地质灾害事件的重要遵循，对呼图壁县地质灾害防治工作具有十分重要意义。

## （二）规划灾种

本《规划》地质灾害类型包括：崩塌、滑坡、泥石流。

## （三）适用范围

本《规划》适用范围为呼图壁县所辖行政区范围，面积9721.6平方千米。

## （四）规划期限

《规划》期限：规划基准年为2020年，规划期为2021-2025年。

# 二、地质灾害防治现状与防治工作进展

## （一）自然地理与社会经济

呼图壁县位于欧亚大陆腹地，天山北麓中段，准噶尔盆地南缘，直属新疆昌吉回族自治州。县域南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区和布克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。地理坐标：东经86°04′-87°10′、北纬43°15′-45°20′，南北长258千米，东西最大宽度52千米，面积为9721.6平方千米。

县城东距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐68千米，处在乌鲁木齐-昌吉-石河子-克拉玛依城市经济圈中，312国道、201省道、乌奎高速公路、国防公路（101省道）和北疆铁路东西横贯全境，是通往北疆各地的重要交通枢纽，县城与各乡镇主干道路相连形成道路网，交通十分方便。

呼图壁县辖6个镇、1个民族乡：呼图壁镇、大丰镇、雀尔沟镇、二十里店镇、园户村镇、五工台镇、石梯子哈萨克民族乡，县人民政府驻呼图壁镇。境内有：105团、106团、111团、农六师芳草湖总场、种牛场、南山牧场、良种繁育场、干河子林场、塔勒得牧场、林场和种畜场等。呼图壁县居住着以汉族为主的25个民族，总人口20.69万，其中县属人口14万，城镇人口6万余人。

根据呼图壁县2019年统计年鉴及2020年政府工作报告，2019年末呼图壁县完成地区生产总值144.19亿元，较2018年增长7.2%，其中第一产业增加值44.6亿元，增长7%；第二产业增加值44.5亿元，增长26.2%；第三产业增加值32.9亿元，增长14.6%。公共财政预算收入7亿元，增长33%。农牧民人均纯收入达到18882元，增长1884元，全县60%的村农牧民人均纯收入达到万元。

## （二）地质环境基本特征

1、地形地貌

呼图壁县南依天山，北濒准噶尔盆地，地势南高北低，由东南向西北倾斜，地形复杂。县境南部为天山中段北坡地带，海拔700-5280米；中部为海拔460-700米的平原地带；北部为沙漠，海拔在360-460米之间。县境南部最高为河源主峰，海拔5280米，位于呼图壁县与和静县、玛纳斯县交界处，属常年冰川带，最低位于北部古尔班通古特沙漠，海拨360米，全县最大高差4920米。呼图壁河自南向北贯穿全境，两岸支沟发育，谷坡陡峻，坡度多在35º以上，故河谷或沟谷多呈“V”型，岭谷相对高差较大，一般在2500米以上。

呼图壁县南部天山山区，层峦叠嶂，沟壑纵横，树木丛生，水草丰茂，是天然的牧场，中部平原地带是呼图壁县主要农作物种植区，除去村落、田地、水利设施和林地外皆为荒漠戈壁，北部沙漠地表多为垄状和蜂窝状的固定半固定沙丘，属古尔班通古特大沙漠的一部分。

2、气象水文

呼图壁县气温变化的主要特征是：四季分明，夏季干旱炎热，冬季寒冷漫长，春季温度变化剧烈，冷空气活动频繁，秋季降温迅速。县境内南北方向从山区到沙漠高差达4000多米，造成平均气温由北向南随地势的增高而逐渐降低，因此，北部沙漠和平原区年平均气温高于6℃，南部海拔3600米以上高山区年平均气温在-5℃以下，中低山区的年平均气温2.1-2.9℃，平原区年平均气温6.7℃，沙漠区年平均气温6.0℃。

根据呼图壁县气象局近五年气象资料，全县年均气温为7.6℃-9.4℃，七、八月最热，最高温度为36.0℃-41.7℃，最低气温出现在12月至翌年1月，且高山地带气温最低，可达-35℃。

呼图壁县境内共有冰川239条，面积72平方千米，冰川储水量23.53亿立方米，年消融量0.524亿立方米。县境内有两条天然河流：一是呼图壁河，在石门子以上集水面积为1840平方千米，由南向北贯穿县境；二是雀尔沟河，在红山嘴以上集水面积为278 平方千米，由南向北贯穿大丰镇，流入玛纳斯县境。

①呼图壁河

呼图壁河发源于天山主脊的喀拉乌成山及天格尔山，是新疆昌吉州内第二大常年性河流，由南向北流经高山区、中山区、低山区后，进入平原区。河道总长约230千米，其中主河道长110千米，流域南北长258千米，东西平均宽40千米，最大宽度53千米，全流域总面积10254.68平方千米。

呼图壁河年际水量变化很小，最丰与最枯年际水量的变化幅度为1.75倍，平均流量为14.5立方米／秒，年径流量45740万立方米 。呼图壁河径流量四季分配如下：春季(4-5月)为3553.4万立方米，占7.8%；夏季(6-8月)为32193.5万立方米，占70.4%；秋季(9-10月)为6419.8万立方米，占14.0％；冬季(11-3月)为3573.9万立方米，占7.8%。

②雀尔沟河

雀尔沟河又名军塘湖河，发源于县境天山北坡的嘎斯力特大坂地带，为常年性河流，由东沟和西沟两大支流在纳扎尔汇流而成，流经军塘湖盆地，在红山被拦河水库(红山水库)拦蓄，随后流入大土古里(平原区)。径流形成主要是由暴雨及春季冰雪消融后形成短暂洪水径流，并挟带较多泥沙。3-4月和6-8月为该河的洪水期。

根据呼图壁县水利局资料统计，雀儿沟河多年平均来水量3065万立方米，年引水量2156万立方米。雀尔沟河最丰与最枯年份水量变化幅度为1.59倍，平均流量为0.96立方米／秒，年径流量为2946万立方米。雀尔沟河平均年径流量的季节划分是：春季(4-5月)为706.22万立方米，占23.3%;夏季(6-8月)为815.34万立方米，占26.9%；秋季（9-10月）为409.05万立方米，占16.3%；冬季（11月-翌年3月）为1015.39万立方米，占33.5%。

③水库

呼图壁县修建有山区红山水库；平原区大、小海子水库及种牛场的6号、8号水库，库水总面积16.9平方千米,总库容7087万立方米/年。库水来源除红山水库由雀尔沟河水补给外，其余四个水库均由呼图壁河水补给。目前，呼图壁县山区在建水库由石门水库和齐古水库，设计库容分别为8000万方和2700万方，由呼图壁河水补给。

3、地层岩性

呼图壁线出露的地层包括古生界泥盆系（D）、石炭系（C）,中生界侏罗系（J）、白垩系（K）及新生界古近系（E）、新近系（N）、第四系（Q）（图1-2）。其分布范围、厚度、岩性详见专栏1。

（2）岩浆岩

侵入岩：调查区内侵入岩分布于南部侵蚀高山区南端，主要分布有华力西早期 (Pδ)的花岗岩、华力西中期的石英闪长岩（Cδ）、华力西晚期的花岗岩（Dγ）

| 专栏1 呼图壁县出露的地层岩性及分布 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系 | 统 | 岩性及分布 |
| 第 四 系 | 全新统 | 广泛分布于北部沙漠区，由沙及亚砂土、组成，未胶结。 |
|  |  | 广泛分布于低山以北倾斜平原地区的阿魏滩至喀腊巴一带，岩性由各种不同成份的砾石、碎石、亚砂土、砂质粘土组成，未胶结。 |
|  | 更新统 | 广泛分布于冲积平原，岩性由各种不同成份的砂土、亚砂土、砂质粘土组成，未胶结。 |
| 新近系 | 上新统 | 分布于红山水库一带，岩性为苍棕色、土黄色砂砾岩。 |
|  | 中新统 | 主要分布于红山水库及喀拉克亚山一带，与下伏安集海组为整合接触，岩性为砖红、褐色砾岩、砂岩及少量粉砂岩、泥砂岩。 |
| 古近系 | 渐新- 始统统 | 呈条带状分布于霍斯铁列克村北部山区，岩性为泥岩、泥质砂岩、砾岩及少量灰岩。 |
|  | 始新-古新统 | 带状分布于卡拉萨依至喀拉克亚山一带，岩性为灰绿色、绿色砂岩和砾岩互层，夹灰绿色、暗紫色砂质泥岩。 |
| 白垩系 | 上统 | 近东西向分布于雀儿沟至石梯子乡一带，岩性为砖红色、褐红色细至中粒复矿岩、泥质粉砂岩夹砾岩和少量泥岩。 |
|  | 下统 | 条带状分布于101省道以北山区，其底部为5-10米厚的灰绿色砾岩，向上变为灰白色、淡黄色细砂岩及紫红色粉砂质泥岩，在石梯子乡东沟一带产介形类化石等。 |
| 侏 罗 系 罗 | 上统 | 大面积分布于石梯子乡和三工队一带，不整合覆于中石炭统之上，其上与白垩系不整合接触。岩性主要有砂砾岩、砂岩、粉砂岩、炭质页岩夹煤层、泥质粉砂岩、砂质泥岩、含砾粗砂岩等。 |
|  | 中统 |  |
|  | 下统 |  |
| 石炭系 | 上统 | 分布呈三个大小不等的天窗出露，即白杨河阿苏掘阿尤萨依以北，希勒木布尔克以南，三工队以北至喀力马克萨依以南，库尔德萨依至白杨沟一带。岩性为一套厚度巨大的火山碎屑岩和碎屑岩，局部夹有中基性熔岩。 |
| 泥盆系 系 | 上统 | 分布于天山主脊以北萨尔托斯至白杨河阿苏一带，总体呈东西向分布。主要岩性为硅质泥质岩、硅质粉砂岩夹钙质砂岩、安山质晶屑岩屑凝灰岩、含角砾晶屑岩屑凝灰岩、凝灰质泥岩、粉砂岩、生物碎屑灰岩。 |

（3）构造、新构造运动及地震

新构造运动对地质灾害的影响是间接的、渐变的，而地震具有突发性，其中强烈地震破坏斜坡稳定性，可直接触发崩塌、滑坡、泥石流的发生，另一方面地震使岩体破碎，产生裂缝，并形成大量碎屑物质，加剧地质灾害活动。

呼图壁自古生代以来，经受了多次构造运动，形成了天山东西向构造和北西向构造体系，在这些构造体系的控制下，发育成现代的地貌景观，它在一定程度上反映了新构造运动的性质、强度及其过程。到了中、新生代以来，在强烈的燕山和喜马拉雅运动的影响下，山地与盆地之间，块断式的升降运动增强，到新第三纪形成以平原区为沉积中心，再接受新的堆积。进入第四纪，新构造运动仍很强烈，地壳的运动以垂直升降运动为主，其跳跃性和幅度的不均一性甚为明显；水平运动次之，仅表现为局部褶皱，主要标志有：

1、调查区发育有多级夷平面，从山地到平原呈阶梯状递降；

2、 呼图壁河活断层：上新统含砂砾的泥岩逆冲于晚更新世阶地砾石层之上，在地表形成7.5-30米高的断层陡坎，断层切穿地表，在河西边一级阶地砾石层表面有陡坎及裂缝的痕迹，说明该断层在全新世中晚期活动过；

3、区内的呼图壁河谷发育有六级阶地，各级阶地高差6-11米不等，由河床至Ⅵ级阶地面累计高差达100米左右，在各级阶地之间还发育有Ⅱ-Ⅲ级小阶地,东岸阶地发育，西岸不发育，为不对称型。雀尔沟河谷发育有五级阶地，各级阶地高差约5-9米,自河床到Ⅴ级阶地累计高差达47米，西岸阶地发育，东岸不发育，为不对称型；.

4、 新构造运动的形成多以垂直升降运动为其主要特征，并且具有明显的差异性、阶段性、震荡性。新构造运动使平原相对山区沉降，形成了山前倾斜平原巨厚的第四纪松散堆积物；

5、北部细土平原区新构造运动活动微弱，属稳定的地台区，新构造运动活动的主要区域为低山丘陵区和山前地带，且调查区东部新构造活动略强于西部;

6、新构造运动往往是在老构造基础上复活发展起来。

呼图壁县位于北天山地震带，历史上曾发生过多次地震，7级以上的强震大多发生在有控制意义和继承性活动的深大断裂带上。呼图壁县邻近地区自1900年以来曾发生震级大于6级的强震8次，大于7级的强震1次，呼图壁县最近一次强震发生于2016年12月8日13时15分，位于呼图壁县雀尔沟境内的6˙2级地震，该次地震造成呼图壁县、昌吉州、五家渠市、石河子市、塔城地区等多地受灾，造成呼图壁县直接经济损失101804万元。该次地震还引发山区道路两侧山体发生崩塌和滑坡灾害。

据国家技术监督局颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的规定，呼图壁县境内地震动峰值为0.05-0.4五个值域，对应地震烈度属VI-Ⅷ度区。地震具有突发性、破坏性，会加剧地质灾害的发生。

## （三）地质灾害现状

1、地质灾害类型

根据2014年新疆维吾尔自治区地质环境监测院编写的《新疆呼图壁县地质灾害详细调查报告》的基础上，全县累计各类地质灾害点及潜在隐患点共计380处，其中崩塌181处、滑坡104处、泥石流94处、地面塌陷1处。通过2020-2021年地质灾害调查工作的开展，针对呼图壁每个村镇、大小道路、牧区、林区、旅游区等各地发生的地质灾害逐一进行现场调查，最终确定呼图壁县地质灾害点共计372处。

通过调查统计汇总核实，调查区内发育的地质灾害类型以崩塌为主，泥石流、滑坡次之。各类地质灾害点共计372处。其中崩塌180处，占灾害点总数的48.39%；滑坡105处，占灾害点总数的28.22%；泥石流87

处，占灾害点总数的23.39%（见专栏2）。

|  | 专栏2 地质灾害类型汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地质灾害类型 | 崩塌 | 滑坡 | 泥石流 | 合计 |
|  | 数量（个） | 180 | 105 | 87 | 372 |
|  | 百分比（%） | 48.39 | 28.22 | 23.39 | 100 |

2、地质灾害分布特征

（1）行政区分布特征

呼图壁县片区内共有灾害点372处，其中崩塌灾害点180处，滑坡灾害点105处，泥石流87处，无地面塌陷发育。调查区内涉及到呼图壁县的乡镇有石梯子乡、雀尔沟镇及二十里店镇，呼图壁县各乡镇的灾害点分布见专栏3。

| 专栏3 呼图壁县各乡镇灾害分布 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 乡镇 灾害类型 | 崩塌 | 滑坡 | 泥石流 | 地面塌陷 | 合计 | 百分比% |
| 石梯子乡 | 83 | 34 | 37 | 0 | 154 | 41.40 |
| 雀尔沟镇 | 95 | 71 | 50 | 0 | 216 | 58.06 |
| 二十里店镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.54 |
| 合计 | 180 | 105 | 87 | 0 | 372 | 100.00 |

（2）空间分布特征

受不同区域地形地貌、水文气象、植被地质条件的控制，以及人类活动强度、方式的差异作用，呼图壁县地质灾害在空间上有相对集中和条带状展布的分布规律，具体表现为：

①沿山区道路（河流）一侧呈条带状分布

据本次调查资料统计，除地面塌陷地质灾害外，其余的地质灾害均有明显的沿河谷及沟谷道路两侧分布趋势；特别是崩塌更具有线性分布特点，主要集中在修建公路切坡形成的高陡边坡处，以S101、呼图壁河沿线分布最多。其中崩塌77处，滑坡53处，泥石流48处，占灾害总数的47.85%，呼图壁县内滑坡、崩塌及泥石流分布密度和致灾作用与河流及沟谷的发育期密切相关。在一般的沟谷形成早期，以垂直侵蚀作用为主，沟谷两侧崩塌、滑坡频发，但绝大多数规模较小；壮年期河流（呼图壁河）以侧向侵蚀为主，河流两边边坡风化、卸载作用强烈，处于河流侵蚀岸的斜坡易发生滑坡、崩塌，在人口居住及存在工程基础设施地段产生灾害。

②地质灾害受地貌控制明显

据本次调查资料，调查区地质灾害发育于山前冲洪积倾斜平原区质灾害点数合计2处，均为崩塌灾害点，占灾害点总数的0.54％；侵蚀、剥蚀作用的低山区地质灾害点数合计100处（崩塌45处，滑坡23处，泥石流32处），占灾害点总数的26.88％；断块上升中等切割的中山区地质灾害点数合计270处（崩塌133处，滑坡82处，泥石流55处），占灾害点总数的72.58％，高山区地质灾害不发育。（见专栏4）

| 专栏4 呼图壁县地质灾害与地貌类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾害类型 | 平原区 | 低山区 | 中山区 | 合计 |
| 滑坡（个） | 0 | 23 | 82 | 105 |
| 崩塌（个） | 2 | 45 | 133 | 180 |
| 泥石流（个） | 0 | 32 | 55 | 87 |
| 合计（个） | 2 | 100 | 270 | 372 |

（3）时间分布特征

按灾害发生的时间分，呼图壁县大部分崩塌、滑坡、泥石流集中发生在3-9月融雪或降雨时期，由于降雨及受震动影响而发生。

- 地质灾害危害

受威胁的道路主要分为公路和便道，公路主要为省道S101以及各县市县道乡道，受威胁长度总计11831米。便道主要为山区土路，受威胁长度总计11799米。受威胁居民点61处，房屋126间，房屋结构以土坯、砖木结构为主。受威胁牛羊圈5个，草场361.5亩，牲畜3000余头。受威胁各类输电线路总长6378米，通讯线路3996米，通讯塔7座。受威胁的矿山设施有各类厂房库房8座，运煤轨道2160米。整个调查区受威胁人口总计833人（流动人口519人，固定居民314人），占全县总人数的0.4％，其中：受滑坡威胁269人、崩塌411人、泥石流153人。受威胁财产总计3208.47万元，其中：滑坡威胁财产518.76万元、崩塌2259.16万元、泥石流430.55万元（详见专栏5）。

| 专栏5 呼图壁县地质灾害危害统计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灾害类型 | 受威胁人数（人） | 受威胁财产（万元） |
| 滑 坡 | 269 | 518.76 |
| 崩塌 | 411 | 2259.16 |
| 泥石流 | 153 | 430.55 |
| 合 计 | 833 | 3208.47 |

根据地质灾害危害程度分级标准，372处地质灾害点仅2处滑坡、4处崩塌、1处泥石流危害程度中型，仅占灾害隐患点总数的1.88%；365处地质灾害隐患点灾害危害程度小型，约占98.12%。呼图壁县主要地质灾害点危害程度见专栏6。

| 专栏6 呼图壁县地质灾害危害程度统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾害类型 | 危害程度 |  |  |  |
|  | 特大 | 大 | 中 | 小 |
| 滑 坡 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 崩 塌 | 0 | 0 | 4 | 176 |
| 泥石流 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 合 计 | 0 | 0 | 7 | 365 |

4、“十三五”地质灾害工作进展

“十三五”时期，是深入贯彻落实科学发展观，全面建设小康社会的决胜阶段，随着呼图壁县新型城镇化、工业化进程的加快和矿业开发的不断发展，人类工程活动强度将进一步加大，极端气候事件增多，呼图壁县地质灾害发生的次数将会增多，灾情加剧，危害严重，直接影响国民经济的发展。自2002年《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》和2004年国务院颁布实施《地质灾害防治条例》及国土资源部实施的建设项目地质灾害危险性评估以来，呼图壁县地质灾害调查和防治工作进入到新的阶段，防灾减灾成效显著。

（1）质灾害防治管理工作逐步法制化、规范化

按照《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）、自治区《贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作的决定的实施意见》（新政发〔2012〕81号）文件要求，呼图壁县制定了呼图壁县地质灾害防治方案、地质灾害应急预案、地质灾害速报制度、汛期巡查检查制度、汛期值班制度、险情巡查制度、应急调查制度、地质灾害气象预警预报制度等，地质灾害防治管理进一步规范化、制度化。

（2）地质灾害防治组织体系已经初步形成

成立了呼图壁县地质灾害防治工作领导小组，建立了由县、乡（镇、场）及相关部门、村组成的地质灾害防治责任体系，落实了防治工作任务，明确了责任，制定地质灾害防治方案、地质灾害应急预案。地质灾害防治监督管理体系、应急处置的快速反应体系基本形成。

（3）完成地质灾害详细调查与区划工作

利用自治区财政专项资金，2013-2014年完成了“呼图壁县地质灾害详细调查”工作,2020年完成“新疆昌吉市-乌苏市地质灾害重要区域精细化调查”防治，在基本查清地质灾害分布情况的基础上，普及了地质灾害防治知识，提高了镇（乡）、村级干部和群众对地质灾害危害的认识和防治水平。开展了建设用地地质灾害危险性评估工作，有效保障了建设项目用地安全。年度地质灾害巡查检查及应急调查工作，对新增地质灾害隐患点进行了及时调查，为地质灾害防治工作提供了科学依据。

（4）专项治理及隐患排查情况

“十三五”以来，呼图壁县严格按照《地质灾害防治规划》、《地质灾害防治方案》要求，开展汛期地质灾害专项巡查、排查行动，针对各类重要地质隐患点、重点勘察治理项目共组织54次巡查、排查，参加人员78人。

（5）地质灾害调查及防治工作

“十三五”以来，呼图壁县共申请地质灾害各类项目2个，总金额400多万。

（6）自然灾害监测预警预报

在行署的领导下，依据地区气象部门发布的气象预警信息，联合地区应急办、民政、水利等部门分析研判地质灾害发生形势及防治措施，形成地质灾害预警信息并以电话、网络、传真等方式进行发布。“十三五”以来，联合地区气象局发布8期地质灾害风险预警信息，对地质灾害的预防、避险起到至关重要的关键性作用，为人民群众生命及财产安全提供了信息保障。

（7）群测群防监测

初步建立了县（市）、乡（镇、场）、村三级地质灾害群测群防网络体系，对区划中109处重要灾害隐患点全部落实监测人员和责任人。开展地质灾害气象预报预警工作，取得了一定的成效，全面掌握地质灾害的基本形势和发展趋势。“十三五”以来，呼图壁县自然资源局对全地区372处地质灾害隐患点发放“崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害防灾工作明白卡”5千多份、“崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害防灾避险明白卡”5320份，设置永久性警示牌42块。

（8）地质灾害宣传及培训

为切实做好地质灾害防治宣传工作，让农牧民群众真正认识到防灾减灾的重大意义，呼图壁县以滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害避险为主要内容开展一系列灵活多样的宣传活动。极大地提高了公众防灾意识和基层地质灾害防治水平。“十三五”以来通过“4.22地球日”、“5·12”全国防灾减灾日、“6.25土地宣传日”等活动，共计发放宣传材料64000余份，宣传横幅114幅，宣传标语62条。组织开展地质灾害防治培训23次，参加人员4020人，发放各种材料22000册。开展地质灾害防治专项演练17次，参加人员3127人。

（9）重大项目工程建设

2000年以来，呼图壁县共完成地质灾害各类项目6个，总金额950万。见专栏7

| 专栏7 呼图壁县完成重点地质灾害项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 经 费（万元） | 备 注 |
| 1 | 新疆呼图壁县地质灾害调查与区划 | 150 | 完成 |
| 2 | 呼图壁县石梯子乡白杨河村滑坡灾害专项勘查 | 85 | 完成 |
| 3 | 新疆呼图壁县地质灾害防治规划 | 20 | 完成 |
| 4 | 新疆呼图壁县地质灾害详细调查 | 180 | 完成 |
| 5 | 新疆昌吉市-乌苏市地质灾害重要区域精细化调查 | 420 | 完成 |
| 6 | 新疆呼图壁县地质灾害补充调查 | 95 | 完成 |
| 合 计 |  | 950 |  |

（10）完成地质灾害群测群防“十有县”建设

2015年开始，呼图壁县开始了以“有组织、有经费、有规划、有预案、有制度、有宣传、有预报、有监测、有手段、有警示”为内容的地质灾害群测群防“十有县”建设，较大地提高了地质灾害防治工作的水平。

## （四）地质灾害防治工作存在的主要问题

全县地质灾害点多,分布范围广，管理人员少，管理制度有待补充完善，地质灾害防治区划实施的任务十分繁重，主要存在以下问题：

1、地质灾害防治制度建设尚待落实。虽然已建立了年度地质灾害防治方案、地质灾害应急预案、地质灾害速报制度、汛期巡查检查制度、汛期值班制度、险情巡查制度、应急调查制度、地质灾害气象预警预报制度，但是制度内容和可操作性存在欠缺，需要进一步加强制度的落实，地质灾害群测群防信息管理制度尚待建立。

2、群测群防体系尚待完善和落实。虽然已初步建立了群测群防体系，但是监测责任落实不到位，缺少必要的监测简易设备，气象风险预警方法手段较为落后，群测群防体系建设有待进一步完善。

3、地质灾害应急体系建设迫在眉睫。地质灾害应急预案尚不完善，应急演练不到位，缺乏必要的应急装备。

4、勘查治理工作程度较低。目前尚未开展重要地质灾害点的勘查治理工作，需要加大投入资金对重要地质灾害点进行勘查治理。

5、地质灾害防治经费不足。群测群防工作落实难度较大，地质灾害勘查、治理及搬迁避让任务重。

## （五）地质灾害防治面临的形势

全县累计地质灾害点及潜在隐患点达372处，点多、分布广，管理人员少，无专用车辆，跟踪监督管理困难，地质灾害防治监测任务十分艰巨，地质灾害防治区划实施的任务十分繁重。 “十四五”是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新阶段，随着呼图壁县新型城镇化、工业化进程的加快和矿业开发的不断发展，人类工程活动强度将进一步加大，极端气候事件增多，呼图壁县地质灾害发生的次数将会增多，灾情加剧，危害严重，将直接影响国民经济的发展。为维护社会稳定，保障人民生命财产和重要工程设施安全，加强地质灾害防治工作至关重要。地质灾害防治工作任务十分艰巨，形势十分严峻，任重而道远。

## （六）地质灾害发展趋势预测

地质灾害的孕育、发展、成灾，一方面受自然地质环境条件的控制，另一方面还取决于气候变化趋势、人类活动方式和强度的变化、社会经济发展趋势等。

在规划期内，呼图壁县自然地质环境条件发生明显变化的可能性极小，气候因素和人为活动将是影响地质灾害发生的重要因素。随着人类活动强度和方式的变化，地质灾害特别是人为引发的地质灾害有增多的趋势。主要表现在以下两个方面：

1、自然因素引发地质灾害的可能性增大

呼图壁县地质构造复杂，地貌类型多样，南部地形切割强烈，具有极易发生地质灾害的地质条件。极端天气气候和地震等自然因素引发地质灾害的总体形势可能更加严重。

2、人类工程活动引发或加剧的地质灾害不断增加

随着城镇、交通、水电建设及矿山开发进程的加快，工程建设及矿山开采对地质环境的影响和改造不断加剧，难免引发或加剧地质灾害，人为因素引起的地质灾害呈现上升趋势。特别是县境内规划的煤矿区、S101省道以及新建的水库、水电站等，由于矿业开采、水利建设和修路引发的地质灾害仍将呈增长态势。

3、地震将引发和加剧地质灾害发生

呼图壁县位于北天山地震带，历史上曾发生过多次地震，7级以上的强震大多发生在有控制意义和继承性活动的深大断裂带上。在呼图壁县境内虽未有大地震的记载，但邻近地区自1812年以来曾发生震级大于6级的强震9次，大于7级的强震2次地震是引发和加剧各类地质灾害发生的重要因素，呼图壁县由于地震引发的地质灾害呈增长趋势。

# 三、地质灾害防治目标

## （一）指导思想

该《规划》是在全面总结自治区地质灾害防治“十三五”规划执行情况和进一步查清地质灾害防治存在问题及需求的基础上，深入贯彻落实习近平总书记“关于提高自然灾害防治能力”精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移的贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》，进一步完善调查评价、监测预警、综合治理、应急防治四大体系，充分依靠科技进步和管理创新，加强统筹协调，提高防治效率，全面提升基层地质灾害防治能力，最大限度地避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。采取“全面排查隐患、彻底摸清情况，分类科学研判、精准综合治理”的策略，提出地质灾害防治规划目标和任务，研究地质灾害综合防治工作部署，编制合理、可行的呼图壁地质灾害防治“十四五”规划。

## （二）基本原则

1、坚持“以人为本”的原则

牢固树立以人为本理念，将保护人民群众生命财产安全放在首位，强化隐患调查排查和易发区地质灾害危险性评估，完善群测群防，推进群专结合，提高预警的准确性和时效性，增强全民防灾减灾意识，提升公众自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

2、落实责任，分级管控的原则

切实落实防灾减灾主体责任、部门监督责任和政府领导责任三个责任体系。建立完善逐级负责制，地质灾害防治工作由各级（州、县市、乡镇场）政府统一领导，有关部门（自然资源、交通、水利、建设、教育、旅游等相关部门）各行其职，根据“谁引发、谁治理”、“谁破坏，谁治理”、“谁管理，谁治理”的原则，把防灾减灾工作列入本机政府重要议事日程，分级分部门做好各自的地质灾害防治工作，确保责任和措施层层落到实处。

3、坚持统筹规划、突出重点、分布实施、全面推进的原则

充分研究《新疆昌吉市-乌苏地质灾害补充调查（呼图壁县）报告》，综合考虑呼图壁县地质灾害特点和社会经济发展水平，进行统一规划，分阶段实施。重点抓好危害程度高、威胁人员多、潜在经济损失大的的采矿、交通干线、重点水利电力工程等基础设施的地质灾害的防治。加强地质灾害高易发区、地质灾害多发乡镇和山区农村地质灾害防控的同时，统筹部署其他灾害防治和生态环境治理，强化地质灾害防治工作基础。根据轻重缓急，分步实施，稳妥推进，优先部署地质灾害更新调查和监测预警工作。对危害程度高、威胁人员多、潜在经济损失大的重大地质灾害隐患点，实施工程治理措施，实现合理避让和重点治理相结合，近期与长远相结合，重点防治与区域环境保护相结合。

4、依法依规，合力防灾的原则

健全完善地质灾害防治法律法规体系和各项相关管理制度，积极探索防灾减灾责任机制，强化县、乡（镇）政府的地质灾害防治主体责任，充分调动相关部门和社会各界的积极性，建立覆盖全面的防灾减灾体系，保证防灾减灾工作有力、有效、有序开展，合力做好地质灾害防治工作。

5、依靠科技，注重成效的原则

将“加强防灾减灾救灾科技支撑能力建设”作为主要任务，加强科技平台建设，加大科技成果转化和推广应用力度，引导防灾减灾救灾新技术、新产品、新装备、新服务发展。加快补齐科技创新的短板、推进关键技术研发、更好发挥科技的支撑作用，提高地质灾害防治效率、能力和水平。在地质灾害防治工作中，适时检查评估防治工作成效，总结经验教训，及时调整工作部署，实施动态管理，争取防灾减灾效益的最大化。

## （三）规划目标

通过“十四五”规划实施，有效提升呼图壁县地质灾害风险管控能力，构建网格化地质灾害风险管理和地质灾害风险防控新体系，显著增强防御地质灾害的能力，使我州地质灾害灾情、险情得到及时监控和有效处置，最大程度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，实现地质灾害对经济社会和生态环境的影响显著减轻，为构建和谐社会，实现跨越式发展和长治久安提供安全保障。

1、综合防治体制机制更加完善

进一步健全完善县、乡镇和村三级地质灾害防治体系和地质灾害防治工作体制机制，压实政府、部门、企事业单位的地质灾害防治责任；各部门要切实履职尽责，协调联动，密切配合努力形成“分工明确，各负其责，联防联动，协同防灾”的地质灾害防治机制，做到思想认识、日常研判、群测群防、值班调度、平台整合、技术力量“六到位”，聚焦关键重点，集中发力落实，及时相互通报地质灾害监测预报预警和灾情信息，资料共享；建立健全“党委领导、政府主导、部门协同、社会参与、法制保障” 的社会化、扁平化防治工作新格局，尽最大努力将风险化解在萌芽状态，切实保护人民群众财产安全。

2、隐患识别和风险管控能力显著提高

结合2021年呼图壁1:5万地质灾害更新调查，开展各县、市1:5万地质灾害风险调查评价，以及重点地区的地质灾害精勘查，对高、中易发区地质灾害隐患早期识别和地面验证，加强地质结构和致灾机理研究，基本查清全县地质灾害风险隐患底数和变化特征，推进防控方式由“隐患点防控”逐步向“隐患点+风险区”双控转变，探索推行双控管理制度、责任体系和技术方法，在人口密集区、重要军民设施周边等重点地区有针对性的开展专项勘查工作，形成“隐患点+风险区”双控机制，切实提高地质灾害隐患识别和风险管控能力，为当地政府灾害防治工作提供基础依据。

3、监测预警水平明显提升

进一步加强地质灾害群测群防体系建设，完善“人防+技防”监测预警网络和气象风险预报体系，引导、鼓励基础社区、村组成立地质灾害联防联控互助组织，建立健全以村干部和骨干群众为主体的群测群防队伍，提高地质灾害监测预警精准度、时效性和覆盖面；组织相关部门和专业技术人员加强对群策群防人员等的防灾知识技能培训，不断增强其识灾报灾、监测预警和临灾避险应急能力；完善自然资源、应急管理、气象、水利、地震、交通等部门联合监测预警信息共享平台，建立地质灾害预报会商和预警联动机制，提高多灾种和灾害链综合监测、预报预警水平和能力。地质灾害应急装备设备配备和应急队伍建设更加到位，灾险情及时有效处置，地质灾害应急预案演练进一步强化，应急能力全面提升。

4、防御工程标准不断提高

加大地质灾害防治力度，鼓励支持对重点地质灾害风险防范区，主动采取以避让搬迁、工程治理为主，专业监测与群测群防相结合的治理措施，降低地质灾害风险。对已经实施的地质灾害防治工程进行修缮加固，提高重大基础设施建设地质灾害防御工程标准。

5、科技创新和信息化服务能力不断增强

充分利用基于天-空-地一体化多源立体观测体系，全面开展高、中易发区地质灾害隐患综合遥感早期识别，解决地质灾害隐患发现不够问题。加强地质灾害防治创新平台体系和高水平地质灾害防治科研人才队伍建设，充分应用新型的地质灾害监测预警与防治技术装备，全县地质灾害防治科技创新水平明显提升，尤其是基层管理人员和群测群防员的技术装备水平得到明显改善。

## （四）总体工作任务

1、建立地质灾害调查评价体系。开展年度地质灾害普查工作，全面复核和更新地质灾害隐患点数据，为于呼图壁县地质灾害综合防治和分年度动态实施提供依据。

2、建立地质灾害监测预警体系。依据地质灾害普查成果，对新增地质灾害隐患点建立群测群防监测预警体系，补充建立新增地质灾害隐患点专业监测网点。建立地质灾害监测示范区。

3、建立地质灾害防治体系。依据地质灾害普查成果，建立地区地质灾害防治动态项目库，对每个地质灾害点针对性的纳入工程治理、避险搬迁、排危除险项目，项目库按照轻重缓急进行排序分年度实施。对新增地质灾害隐患点补充入项目库。

4、建立地质灾害应急体系。主要包括建立建全突发地质灾害应急预案体系、建设应急基础设施和应急避难场所、排查和治理突发事件风险隐患、组建培训专兼职应急队伍、开展应急知识宣传普及活动和应急演练、建立应急物资储备保障制度等方面内容。

## （五）具体工作任务

根据呼图壁县地质灾害发育现状，结合当地经济发展水平，规划期内完成以下任务。

1、近期工作任务（2022-2023年）

（1）基础调查评价

呼图壁县地质灾害风险调查评价工作，基本掌握全区地质灾害风险隐患底数和变化特征；

（2）地灾专项勘查

按照轻重缓急的原则，对调查中发现威胁人数和财产较多的1处重要地质灾害隐患申请资金进行专项勘查，提出地质灾害防治方案建议，为防治工程设计、施工提供依据。

（3）监测预警体系建设

启动呼图壁县优选15处地质灾害隐患点安装普适型监测设备工作，全面完成监测对象基础资料录入、预警模型初设等工作，启动正式运行。

（4）地质灾害治理工程

2022-2023年部署完成呼图壁县3个重点地质灾害隐患治理工作。

（5）完善突发性地质灾害应急机制

每年制定地质灾害防治方案、地质灾害应急预案。完善和充实基层科学防灾减灾体系。并做好抢险工具及物资储备。

2、远期工作任务（2024-2025年）

（1）进一步深入开展地质灾害调查评价

针对呼图壁县开展地质灾害更新调查工作，基本掌握全区地质灾害风险隐患底数和变化特征。

（2）继续开展地灾专项勘查

对调查中发现威胁人或财产数较多的3处重要地质灾害隐患继续进行专项勘查，提出地质灾害防治方案建议，为防治工程设计、施工提供依据。

（3）加强群测群防体系建设

进一步加强群测群防体系建设，新增设立各类警示牌120处、完成重要地质灾害隐患点监测，并落实到人。

（4）加大重点地质灾害治理

2024-2025年分批完成呼图壁县5个重点地质灾害隐患治理工作。

（5）地质灾害体制机制完善、改革

主要包括建立建全突发地质灾害应急预案体系、建设应急基础设施和应急避难场所、排查和治理突发事件风险隐患、组建培训专兼职应急队伍、开展应急知识宣传普及活动和应急演练、建立应急物资储备保障制度等方面内容。推进灾害防治技术装备现代化建设，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，切实提高防灾减灾工作规范化、现代化水平。全面提升呼图壁县抵御自然灾害的综合防范能力。

# 四、地质灾害易发程度和危险危险性分区

呼图壁县南部山区多属高山峡谷地貌，地形落差大，降雨量充沛，且较集中，多暴雨、绵雨。受北天山优地槽褶皱带的影响，区内褶皱、断裂发育，出露沉积岩受多期构造作用，多为浅变质岩，岩体破碎，地质灾害主要分布在该区。地质灾害主要为崩塌，次之为泥石流及滑坡，地质灾害点共有372处，其中崩塌180处，滑坡105处，泥石流87处。

泥石流灾害多发生在3-9月融雪期和降雨季，特别是6-7月初。由于本区泥石流均由降雨形成瞬时性暴雨洪流所引发，按其物质组成及地形形态条件可划归为沟谷型泥石流。

滑坡和崩塌发生时间也多发生在3-9月，受雨水冲刷及浸泡，在崩塌体下方形成凹腔，或沿滑动面渗漏，产生地质灾害。

空间分布上，我县地形地貌变化多样，地质条件较为复杂，中-高山地区降雨较多，平原地区降雨较少，地形切割深，汇水面积大，导致地质灾害的区域分布差异明显。地质灾害分布总的格局表现为：河床或沟谷两侧地质灾害分布广，平原地质灾害较少。

## （一）地质灾害易发程度分区

根据我县地质环境条件、地质灾害类型、发育强度、诱发因素、分布特征和人类活动强度，将全县地质灾害划分为高易发区（A）、中易发区（B）、低易发区（C）、不易发区（D），见附图1。

1、地质灾害高易发区（A）

该区总面积315.97平方千米，占全县总面积的的3.3％。主要分布在县境中南部的石梯子乡干沟、东沟、西沟、苇子沟、雀儿沟镇涝坝湾、大、小西沟、小东沟、小甘沟、干沟、白杨沟等沟谷的下游-中游的中山区一带，海拔高度1300-2500米，行政上属雀儿沟镇和石梯子乡。

区内主要有101省道、乡村牧道和矿区道路等，其中石梯子乡东沟、西沟、雀儿沟镇大、小西沟、小东沟、小甘沟、白杨沟内人类活动主要以煤矿开采为主，下游分布居民点较少，有少量的旅游活动；石梯子乡干沟、苇子沟、雀儿沟镇涝坝湾、干沟等主要为夏季草场放牧的场所，冲沟发育较多，植被覆盖率较高，局部分水岭处生长小面积的松树林，人类活动主要以放牧和旅游活动为主。

区内共分布地质灾害点256处，占地质灾害点总数的68.8%，地质灾害分布密度0.81处/平方千米。其中已发生滑坡点76处（中型5处，大型1处，小型70处）、崩塌点126处（中型5处，小型121处）、泥石流点54处（小型）。区内地质灾害造成直接经济损失76.45万元，其中滑坡造成直接损失22.15万元，泥石流造成直接损失54.30万元。

2、地质灾害中易发区（B）

主要分布在县境内中部101省道北侧的低山丘陵区和南部各沟谷上游的中山区地带，总面积576.1平方千米，占调查区总面积的6.05%。区内共分布地质灾害点84处，占地质灾害点总数的22.6%，发育的地质灾害类型主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地质灾害，其中：崩塌47处、滑坡19处、泥石流18处。区内地质灾害造成直接经济损失8.60万元，其中滑坡造成直接损失2.59万元，泥石流造成直接损失6.01万元。该区进一步划分为两个亚区（B1、B2）：

（1）101省道北部、雀儿沟镇以南低山丘陵崩塌、泥石流、滑坡中易发区（B1）

该区总面积为233.88平方千米，占全县总面积的2.5％。主要分布在县域中部雀儿沟镇、X153线K70和呼-石公路K36以南至101省道以北的低山丘陵-低山区一带，海拔高度1000-1500米。行政上属雀儿沟镇和石梯子乡管辖。

区内主要有呼-石、呼-雀和X153专线道路等。其中X153线K70和呼石公路K36以南沿线地形起伏，岩体节理裂隙较发育，冲沟发育，过往车辆较多，人员活动较强烈，崩塌和泥石流地质灾害发育；而雀儿沟镇以南地形切割较强烈，岩体裸露多呈中等风化，人类居住地主要集中于各沟谷的沟岸平台上，人类活动多以牧业活动为主。

区内共分布地质灾害点33处，占地质灾害点总数的8.9%，地质灾害分布密度0.14处/平方千米。其中滑坡点4处（小型）、潜在崩塌点19处（小型）、泥石流点10处（小型）。区内地质灾害造成直接经济损失6.33万元，其中滑坡造成直接损失1.34万元，泥石流造成直接损失4.99万元。

（2）县境南部各沟谷上游-呼图壁河中上游中山区崩塌、泥石流、滑坡中易发区（B2）

该区总面积为342.22平方千米，占全县总面积的3.6％。主要分布在县境南部的石梯子乡干沟、东沟、西沟、苇子沟、雀儿沟镇涝坝湾、大、小西沟、小东沟、小甘沟、干沟、白杨沟等沟谷的上游至呼图壁河中上游的中山区一带，海拔高度2500-3000米。行政上属雀儿沟镇和石梯子乡管辖。

区内主要有乡村牧道等。其中呼图壁河沿线地形切割强烈，因切坡修路造成岩体节理裂隙较发育，崩塌地质灾害发育；而其它各沟谷上游地表水流充沛，沟岸受水流侵蚀严重，崩塌地质灾害发育，人类活动多以牧业活动为主。

区内共分布地质灾害点51处，占地质灾害点总数的13.7%，地质灾害分布密度0.15处/平方千米。其中已发生滑坡点15处（小型）、潜在崩塌点28处（小型）、泥石流点8处（小型）。区内地质灾害造成直接经济损失2.27万元，其中滑坡造成直接损失1.25万元，泥石流造成直接损失1.02万元。

3、地质灾害低易发区（C）

主要分布在县境内雀儿沟镇以北的低山丘陵至种牛场、高桥村以南的平原区及南部中山-中高山大部分地区，总面积3079.37平方千米，占调查区总面积的32.4%。区内共分布地质灾害点32处，占地质灾害点总数的8.4%，发育的地质灾害类型主要包括崩塌、滑坡、泥石流地质灾害，其中：潜在崩塌7处、滑坡10处、泥石流15处。区内地质灾害造成直接经济损失3.45万元，其中滑坡造成直接损失0.77万元，泥石流造成直接损失2.68万元。

进一步可划分为两个亚区(C1、C2)

（1）雀儿沟镇北部低山丘陵-种牛场、高桥村南部平原的滑坡、泥石流低易发区（C1）

该区总面积为1822.12平方千米，占全县面积的19.1％。主要分布于县境中部雀儿沟镇以北的低山丘陵至种牛场、高桥村以南的平原地区，海拔高度500-1500米。行政上属雀儿沟镇、石梯子乡、大丰镇、五工台镇、园户村镇和二十里店镇管辖。

区域内的低山丘陵区人口较少且集中，工程活动一般，至山前平原人口较为集中，主要分布于各乡镇，区内人类活动主要以农业、基础工程建设为主。

区内共分布地质灾害点19处，占地质灾害点总数的5%，地质灾害分布密度0.01处/100平方千米。其中已发生滑坡点2处（小型）、潜在崩塌点3处（小型）、泥石流点14处（小型）。区内地质灾害造成直接经济损失2.63万元，其中滑坡造成直接损失0.05万元，泥石流造成直接损失2.58万元。

（2）县境南部中山-高山区崩塌、滑坡低易发区（C2）

该区总面积为1257.25平方千米，占全县面积的13.2％。主要分布于县境南部中山-高山区，海拔高度3000-4500米。行政上属雀儿沟镇和石梯子乡管辖。

区内地势较高，地形相对复杂，人类活动稀少，工程活动一般，主要以牧业为主，灾害的分布相对地势略低的山地要少，但其具备发生的条件，且发生危害相对小。

区内共分布地质灾害点13处，占地质灾害点总数的3.4%，地质灾害分布密度0.01处/平方千米。其中已发生滑坡点8处（小型）、潜在崩塌点4处（小型）、泥石流点1处（小型）。区内地质灾害造成直接经济损失0.82万元，其中滑坡造成直接损失0.72万元，泥石流造成直接损失0.1万元。

4、地质灾害不易发区（D）

主要位于县境北部冲积、风积平原地区，海拔高度360-500米，面积5750.16平方千米，占全县总面积的58.3％，本次调查未见地质灾害发育，区内地形较平坦，为县城农业主要集中地，基本上不具备地质灾害发育条件，地质灾害不发育。

地质灾害易发分区说明见附表二。

## （二）地质灾害危险性分区

在工作区地质灾害的易发程度分区的基础上，结合呼图壁县地质灾害可能造成较多人员伤亡和严重经济损失的地区，并根据野外实地调查对地质灾害危险性定性认识，得到地质灾害危险性分区图，将呼图壁县划分为地质灾害极高危险区、高危险区、中危险区和低危险区，各区的基本情况详见下图、附表三。

1、地质灾害极高危险区（Ⅰ）

该区总面积326.10平方千米，占全县总面积的的3.42％。主要沿着

呼图壁县地质灾害危险性分区图

省道S101两侧分布，主要包括雀尔沟煤矿、阿腊散、106团煤矿、大河坝、 白杨河村、团部一带。区内人类活动主要以采矿、牧业、水利、旅游活动等为主。区内垂直高差较大，地形起伏，岩性侏罗、白垩系的砂砾岩、砂岩、粉砂岩、炭质页岩夹煤层、泥质粉砂岩、砂质泥岩、含砾粗砂岩等，土地覆被类型以草地和林地为主；人类活动密集且活动频繁，地质灾害发生造成威胁严重。

该区域灾害点密度较大，共发育地质灾害251处，占地质灾害总数的67.47%，灾害点密度 76.97 点/100km2;其中崩塌灾害点122处，泥石流灾害点50处，滑坡灾害点 79处。

该区地震动峰值加速度为0.3和0.4；主要威胁公路、输电线路、居民点、草场、牧道、过往车辆及流动牧民、通讯设施、牲畜等。崩塌威胁人员311人，烕胁财广约1044. 9万元；泥石流烕胁人数79人，威胁财产约120.05万元；滑坡烕胁人员233人，威胁财产约383.06万元。

2、地质灾害高危险区（Ⅱ）

该区总面积888.25平方千米，占全县总面积的的9.33%％。北部区域位于雀尔沟镇到石梯子东沟一带；南部区域 位于科克每那克萨依和库木德开曾之间，包括喀腊莫依纳克、什木得拜特、呼图壁林场、塔勒得、玉勒肯塔勒德、库尔德隆布拉克萨依、苏勒萨依开曾等地，该区域灾害点密度大，共发 育地质灾害100处，占地质灾害总数的26.88%，灾害点 密度 11.26处/100km2;其中崩塌灾害点54处，泥石流灾害点25处，滑坡灾害点21 处

该区位于断块上升，中等切割的中山区和侵蚀、剥蚀低山区，区内主要地层岩性为互层、层状坚硬－较坚硬以砂岩、泥岩、砾岩为主的碎屑岩岩组，土地覆被类型以草地和林地为主。主要威胁公路、矿山、输电线路、矿山铁轨、河道、牲畜、草场、 牧道、过往车辆及流动牧民等。崩塌烕胁人员100人，威胁财产约352.25万元； 泥石流烕胁人数45人，烕胁财产约267.80万元；滑坡烕胁人员28人，烕胁财产约103.70万元。

3、地质灾害中危险区（Ⅲ）

该区总面积为3009.02平方千米，占全县面积的31.59％，北部区域位于呼图壁中部， 雀尔沟镇以北，石梯子哈萨乡和独山子哈萨克乡；南部区域位于呼图壁南部，包括白杨沟达坂、托格孜玉依、库拉阿特腾阿苏等地。

该区域灾害点密度小，共发育地质灾害21处，占地质灾害总数的   5.65%,灾害点密度 0.70点/100km2;其中崩塌灾害点4处，泥石流灾害点12 处，滑坡灾害点5处。主要位于侵蚀、剥蚀低山区、山前冲洪积倾斜平原区以及断块上升中等切割的中山区，区内主要出砂砾石、砂、亚砂土双层结构土体和层状、块状坚硬－较坚硬的泥石、粉砂石、为主的碎屑岩，该区域1/2为戈壁裸岩石砾地，1/4为耕地；主要威胁农田、流动人员、输油管过、大江大河、牧过、过往行人车辆、房屋、牧民和牲畜等。崩塌威胁人员8人，威胁财产约865万元；泥石流威胁人数30人，威胁财产约43.7万元；滑坡威胁人员10人，威胁财产约33万元。

4、地质灾害低危险区（Ⅳ）

该区总面积为5300.52平方千米，占全县面积的55.65％，主要是位于呼图壁北部，建军农场、农三连、乌鲁木齐客运公司农场一线的北侧，包括105场、106团场、芳草湖总场等地。区内没有地质灾害点发肓。

主要位于风积平原区和冲积平原区，区内主要出露砂类土单层土体、砂砾石、砂、亚砂土双层结构土体、卵砾石单层结构土体，该区域接近1/2为重度沙漠化土地，1/4为耕地，地形平珀开阔，地质灾害不发育，综合评估危险程度低。

# 五、地质灾害防治分区

## （一）分区原则

根据规划区地质环境条件、人口及工程设施分布、地质灾害发育分布现状及危险性、地质灾害易发程度分区结果等进行地质灾害防治分区，划分为重点防治区和一般防治区。分区突出以人为本、轻重缓急的指导思想，尽可能地减少地质灾害造成人员伤亡和财产损失，并结合地方经济发展现状及规划进行。

把受地质灾害发育密集、威胁较严重的人口集中区、主要交通干线、工矿企业等多属地质灾害危险性大和中等的地区划为地质灾害重点防治区；把地质灾害发育少、危险性较小、无人区或少人区、工程活动少、海拔高等属地质灾害危险小的地区划为一般防治区。

## （二）分区评价

呼图壁县地质灾害防治分区划分为地质灾害重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C），见附图2。

1、重点防治区A

该区主要包括地质灾害极高和高危险区，面积1214.35平方千米。主要沿着省道S101两侧分布，包括雀尔沟煤矿、阿腊散、一零六团煤矿、 大河坝、白杨河村、团部；北部区域位于雀尔沟镇到石梯子东沟一带；南部区域位于科克每那克萨依和库木德开曾之间，包括喀拉莫依纳克、什木得拜特、呼图壁林场、塔勒得、玉勒肯塔勒德、库尔德隆布拉克萨依、 苏勒萨依开曾等地。区内人类活动密集且活动频繁，主要以采矿、牧业、旅游农村建设、农业活动为主，地质灾害发生时易对集中居民区威胁较严重。

区内共分布地质灾害点351处。泥石流75处、滑坡100处、崩塌176处。地质灾害威胁固定人口267户939人，威胁财产2779.47万元。其中崩塌174.75万元，泥石流2460.66万元，滑坡144.06万元。

防治措施立警示牌、定期巡视、工程治理搬迁避让、群测群防和专业监测为主。

2、次重点防治区B

该区主要包括地质灾害中危险区，面积3009.02平方千米。北部区域位于呼图壁中部，雀尔沟镇以北， 石梯子哈萨克族乡和独山子哈萨克族乡；南部区域位于呼图壁南部，包括白杨沟达坂、 托格孜玉依、库拉阿特腾阿苏等地。区内地质灾害多分布于重要的乡村公路两侧，人类活动主要以农业、牧业、旅游等活动为主，同时有少量采矿活动，在降雨、切坡等影响下易对公共设施、交通干线造成危害。

区内分布地质灾害点31处，其中崩塌4处，滑坡5处、泥石流12处。区内地质灾害威胁人口48人，威胁财产941.7万元。

区内近期防治5 个，远期防治16，一般防17个，重点防治4个，防治措施针对崩塌、滑坡、泥石流,主要以立警示牌、定期巡视、工程治理搬迁避让和专业监测等。

3、一般防治区C

该区主要包括地质灾害低危险区，面积为5300.52平方千米，位于呼图壁北部，建军农场、农三连、 乌鲁木齐客运公司农场一线的北侧，包括一 零五团场、一零六团场、芳草湖总场等地。

该区主要位于风积平原区和冲积平原区，区内主要出露砂类土单层土 体、砂砾石、砂、亚砂土双层结构 土体、卵碌石单层结构土体，该区域接近二分之一为重度沙漠化土 地，四分之一为耕地，地形平坦开阔，地质灾害不发育，

该区没有地质灾害点发育。

地质灾害防治规划说明详见附表四。

# 六、地质灾害防治工程部署

## （一）近期工作部署（2022-2023年）

1、基础调查评价

（1）依据《自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（新政办发〔2020〕51号）和《昌吉州第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（昌吉州政办发〔2020〕80号）要求，各部门充分沟通配合，依靠普查队伍及其技术力量，完成呼图壁县“呼图壁县地质灾害风险调查评价”，全面掌握呼图壁县地质灾害基础数据。（附表五）。

2、地灾专项勘查

按照轻重缓急、逐步实施的原则，选择灾情、险情较大的地质灾害隐患点开展专项勘查工作。完成“呼图壁大汗沟下游滑坡”地质灾害隐患专项勘查（附表六）。查明地质环境条件和地质灾害成因、特征、危害程度及危险性，提出地质灾害防治方案建议，为防治工程设计、施工提供依据。

3、监测预警体系建设

自然资源部门编制年度地质灾害防治方案、防灾预案，每年至少开展1次防灾预案演练。

县人民政府牵头每年组织开展1-3次汛期巡查检查工作，进行险情排查，检查各级汛期值班、监测责任的落实情况；接到险情或灾情报告及时赶赴现场，调查灾害原因、发展趋势，提出处理对策；汛期结束后进行经验总结。

加强与自然资源、气象、水利、应急管理部门等相关部门协作和信息共享，制作并发布地质灾害预警预报信息，拓宽预警预报信息发布渠道，提高地质灾害气象预警预报工作水平，切实保障人民生命财产安全。

建立群测群防信息系统，做好群测群防信息更新、汇编与管理。配合昌吉州区完成呼图壁县优选15处地质灾害隐患点安装普适型监测设备工作，2023年4月20日前，全面完成呼图壁县基础施工和普适型监测设备安装及试运行；5月15日前，全面完成监测对象基础资料录入、预警模型初设等工作，启动正式运行（附表七）。建设内容如下：

（1）监测责任落实到具体的单位与个人。被监测的地质灾害隐患点所在的乡、镇、牧业村和有关单位为监测责任人。在他们的领导下，成立监测组，监测组由受危害、威胁的居民点或有关的群测人员组成。

（2）为保证监测网点运行，切实做好地质灾害监测工作，采取岗位责任制，监测人员、监测负责人逐级签定责任书。

（3）宣传与培训。在防治过程中，采取多种方式进行宣传与培训，教会监测责任人、监测组成员和群众如何监测，如何判定灾害可能发生的各种迹象和灾情速报及有关应急防灾救灾措施等。

（4）监测信息反馈与处理。县国土局负责监测资料的信息反馈与收集汇总，上报到自治区地质环境监测院进行综合整理分析，自治区地质环境监测院将上报的资料与信息录入自治区地质灾害空间数据库，进行趋势分析，同时对下一步监测工作提出指导性意见。

（5）监测点有重大险情发生时，当地政府和有关单位立即采取应急防灾减灾措施，同时应立即报告县、市和自治区国土资源厅主管部门，并派专业人员到现场协助监测和指导防灾救灾。

4、地质灾害治理工程

（2）安排部署“红山水库西岸崩塌隐患”、“大唐呼图壁县水电站崩塌隐患点1”、“小甘沟煤矿崩塌点1”等3处地质灾害隐患防治工程。（附表八）。

5、搬迁避让工程

在全面调查呼图壁县地质灾害隐患点的基础上，需要将雀尔沟镇和石梯子哈萨克族乡的8户受地质灾害威胁的住户搬迁，在征求住户意愿的基础上选择搬迁安置场址，并进行调查选址评价，将受地质灾害威胁的分散农户、村落搬迁至具有生产生活条件和环境的安全地带安置。（附表十）。

6、完善突发性地质灾害应急机制

每年制定地质灾害防治方案、地质灾害应急预案。建立有专家参与的应急指挥中心，建立应急抢险队伍，配置相应应急装备。指导建立防灾责任制和防灾预案，定期开展地质灾害防治知识宣传培训和演练，完善和充实基层科学防灾减灾体系，并做好抢险工具及物资储备。（附表九）。

## （二）远期工作部署（2024-2025年）

1、进一步深入开展地质灾害基础调查评价

系统收集呼图壁县自然灾害综合风险普查、呼图壁县地质灾害详细调查资料，对呼图壁县开展更新调查工作，进一步掌握呼图壁县地质灾害风险隐患底数和变化特征。

2、继续开展地灾专项勘查

针对灾情、险情较大的3处地质灾害隐患点开展专项勘查工作。完成地质灾害（附表六）。查明地质环境条件和地质灾害成因、特征、危害程度及危险性，提出地质灾害防治方案建议，为防治工程设计、施工提供依据。

3、加大重点地质灾害治理

安排部署呼图壁县“石梯子西沟煤矿生活区新增崩塌”等5处地质灾害隐患治理（附表八）。

4、加强群测群防体系建设

建立并落实县（市）、乡（镇、场）、村地质灾害防灾组织体系，落实防灾责任，保证群测群防体系正常运行，新增45处监测点，新设120处警示牌；编制地质灾害防治方案和应急预案，由人民政府下发执行；编制或更新并实施年度地质灾害群测群防点防灾预案；编制或更新防灾工作明白卡、防灾避险明白卡，建立档案，开展检查巡查和应急调查，会同气象部门，开展气象风险预警工作（附表九）。

5、地质灾害体制机制完善、改革

（1）完善地质灾害监测预警体系

群测群防、监测预报预警是做好地质灾害防治工作、最大限度减少人员伤亡和财产损失的最经济有效的手段。开展呼图壁县突发地质灾害发育规律、致灾机理和监测预警技术研究，提出监测预警工作标准。对于威胁人口较多、暂时难以搬迁避让和治理的斜坡类地质灾害隐患点开展专业监测，结合群测群防，为紧急避险提供预警依据；加强部门合作，完善地质灾害预警和联动机制，密切关注雨量变化情况，结合县境内地质环境条件，科学研判地质灾害发生的可能性，及时发布地质灾害气象风险预警，提高地质灾害监测水平和气象风险预警准确性。到规划期末，筑起一道组织完善、管理有序、运行正常的地质灾害群测群防监测防御屏障，形成以乡（镇）、村为重点的群众报灾、避险、人人参与、全社会防灾、治灾的新局面。

（2）完善健全地质灾害应急处置与救援系统

完善地质灾害应急救援指挥系统，建立以县人民政府分管领导为组长，相关部门及乡（镇）负责人参加的应急组织和统一领导、分工负责、分级管理、响应及时的应急反应机制；国土资源主管部门应会同相关部门编制与修订地质灾害应急预案，基本形成横向到人（监测责任人）、纵向到点（地质灾害隐患点）的预案体系，建立由相关部门组成的应急小分队和应急处置与救援队伍，加强装备建设，全面提高快速反应和应急处置能力。

（3）推进综合防灾减灾体制机制改革

坚持以防为主、防抗救相结合，高度重视减轻灾害风险，切实采取综合防范措施，坚持防灾减灾有机统一；坚持综合减灾，统筹抵御各种地质灾害，充分认识地质灾害的突发性、异常性、复杂性，准确把握灾害次生规律，综合运用各类资源各种手段，科学应对地质灾害；完善社会力量和市场参与机制，坚持鼓励支持、引导规范、效率优先、自愿自助的原则，完善政府与社会力量协同防灾减灾联动机制。落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，切实提高防灾减灾工作规范化、现代化水平。

（4）加强基层防灾减灾能力建设

完善自然灾害预警体系，合理分工，职责明确，提升灾害监测预警预报的准确性和时效性，实现信息共享，协同联动；提高科技支撑水平，统筹协调防灾减灾资源、力量，完善专家咨询制度，建立科技支撑防灾减灾的长效机制；加大防灾减灾投入，拓宽资金投入渠道，加大防灾减灾基础设施建设、人才培养、科普宣传、教育培训等方面的经费投入，提高资金使用效益。推进灾害防治技术装备现代化建设。

（5）提升自然灾害防御水平

强化灾害风险防范，发挥气象、水文、地震等防灾减灾部门作用，完善分工，提升灾害防线预警能力，加强灾害风险评估、隐患排查治理；完善信息共享机制，加强跨部门业务协同，实现各种灾害风险隐患、预警、灾情及救灾工作动态信息共享；三是健全自然灾害统计制度，规范自然灾害损失综合评估工作，建立完善灾害损失评估的联动与共享机制。全面提升社会抵御自然灾害的综合防范能力。

（6）完善、更新地质灾害综合数据

不同时期的研究成果及时纳入地质环境和地质灾害综合数据，并进行动态更新，为呼图壁县地质灾害防治工作提供基础技术支撑；根据地质环境条件变化情况，结合最新调查技术手段，提高易发区和规划分区划定精度，适时调整我县地质灾害易发区和防治规划分区范围，为我地区地质灾害防治提供科学、可靠和精准的数据服务；利用城市管理大数据和部门信息共享机制，全面查明我地区地质灾害隐患点受威胁对象基本情况，形成信息完备的地质灾害综合数据。借助互联网、物联网、高精度探测设备等高科技手段对地质灾害（隐患）进行三维信息采集。

呼图壁县重点、次重点防治区各灾害隐患点防治分期、分级情况见附表十一。

# 七、投资估算及资金安排

## （一）估算依据

地质灾害防治经费的估算依据为财政部、自然资源部印发的《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号文）,2007年《原国土资源调查预算标准》(地质调查部分)，《新疆维吾尔自治区水利水电工程设计概（估）预算编制规定》新水建管[2005]108号，《工程勘察收费标准》（2002），《全国统一建筑工程基础定额(土建)》,自治区近年来实施的地质灾害专项勘查及地质灾害防治工程费用标准及市场价进行估算。

## （二）经费估算

本次经费估算是按2021年物价水平进行的，为静态价格，随时间延续，物价水平波动，具体经费可能会有所变化，以工程实施当年计算为准。估算规划期内地质灾害防治经费总计1785万元。其中，基础调查评价工作经费210万元；重点地灾隐患点专项勘查工作经费360万元；群测群防体系建设270万元；地质灾害治理工程825万元；普适型监测设备安装费60万元；地质灾害体制机制完善、改革20万元；地灾灾害移民搬迁40万元。具体见专栏8。

| 专栏8 地质灾害防治工作经费估算汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 经费估算（万元） | 资金来源 |
| 1 | 基础调查评价 | 210 | 县财政 |
| 2 | 重要地质灾害隐患专项勘查 | 360 | 县财政+企业+基金 |
| 3 | 群测群防体系建设 | 270 | 县财政 |
| 4 | 地质灾害治理工程 | 825 | 县财政+企业+基金 |
| 5 | 普适型监测设备安装费 | 60 |  |
| 6 | 地质灾害应急体系完善、改革 | 20 | 县财政 |
| 7 | 地灾灾害移民搬迁 | 40 | 县财政 |
| 合计 |  | 1785 |  |

## （三）经费安排和筹措

1、近期资金安排

近期筹集资金548万元，用于基础调查、重要灾害专项勘查、地质灾害防治和移民搬迁等方面。其中基础调查评价工作经费120万元（自然灾害综合风险普查，经费来源于县财政）；普适型监测设备安装费用60万元；重点地灾隐患点专项勘查工作经费100万元（滑坡、泥石流专项勘查，资金来源基金申请）；地质灾害防治工程费为130万元（用于崩塌隐患治理，经费来源于县财政和企业）；群测群防体系建设98万元（用于年度巡查检查、应急排查、警示牌设置、监测人员工资、监测设备购置、应急演练、监测培训等，贯穿整个规划期）；地灾灾害移民搬迁40万元（经费来源于县财政）。

2、远期资金安排

远期筹集资金1237万元，用于群测群防、基础调查、地质灾害防治等方面。

其中基础调查评价工作经费90万元（用于地灾更新调查，经费来源于县财政）；重点地灾隐患点专项勘查工作经费260万元（用于泥石流隐患防治工程，经费来源于企业和县财政），地质灾害防治工程费为695万元（用于灾害治理，经费来源于企业、县财政和基金申请）；群测群防体系建设172万元（用于年度巡查检查、应急排查、警示牌设置、监测人员工资、监测设备购置、应急演练、监测培训等，贯穿整个规划期）；地质灾害应急响应技术体系完善、改革经费20万元（贯穿整个规划期）。

- 资金筹措

地质灾害防治经费来源为：县财政投入860万元，申请国家、自治区基金项目680万元，企业自筹245万元。

# 八、保障措施

地质灾害防治是事关人民生命安全和社会稳定的大事，必须采取切实有效的措施，落实《规划》提出的目标和任务。

## （一）加强监督管理，建立健全地质灾害防治监督管理体系

深入贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号文）和《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》等法律法规，使呼图壁县地质灾害防治工作步入法制化、规范化、制度化轨道。

实行县人民政府对辖区内地质灾害防治负责制。呼图壁县人民政府对本辖区地质灾害防治工作总负责，把地质灾害防治列入重要议事日程，建立和完善领导责任制，接受上级部门对地质灾害防治工作的监督和指导，切实把地质灾害的防治工作落到实处。

## （二）加强地质灾害防治规划实施的领导

本规划编制结合了本县地质灾害的特点和社会经济发展的需要，地质灾害防治规划经县人民政府批准后实施，应当公告和广泛宣传。建立地质灾害防治规划实施的领导责任制，加强对地质灾害防治规划执行情况的监督管理，及时发现和纠正各种违反规划的行为，保证防治规划的实施。

## （三）建立地质灾害防治奖惩制度

对在地质灾害防治工作中做出突出贡献的乡（镇）、企事业单位和个人给予奖励；对违反有关法律法规诱发地质灾害造成人员伤亡和重大经济损失的，依法追究行政和法律责任。认真遵守《中华人民共和国环境影响评价法》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和环境保护竣工验收制度。

## （四）健全防治经费投入机制

自治区、地区分级负责筹集和承担部分治理及监测等资金，县政府从县财政每年安排一定数量的资金作为地质灾害防治日常经费，地质灾害防治日常经费纳入政府财政预算。

## （五）不断提高地质灾害监测及防治水平

加强地质灾害防治技术队伍尤其是群测群防网络体系队伍建设，通过派出去参加部、自治区、地区组织的学习班及请进来专家进行针对性的培训、轮训、交流等方式，加强在职人员的技术培训，加大推广、运用地质灾害防治新理论、新技术、新方法的力度，提高队伍的整体素质和地质灾害防治的综合能力。

## （六）建立政府主导、多元化、多渠道投入保障机制

严格执行《地质灾害防治条例》规定，加强地质灾害防治专项资金使用情况的监督、审查和管理。政府投入的同时要积极带动民间资本，积极探索构建政府补助、受威胁群众主动参与防灾除险、鼓励吸引社会资金参与等多渠道、多元化的投入机制，在积极争取自治区、地区支持的同时，鼓励企业、社会和个人捐助、政府政策性融资等多道筹集资金，将地质灾害防治日常经费纳入政府财政预算。县人民政府应充分整合社会资源，调动社会各方面的积极性，出台优惠和鼓励政策，建立和形成“政府资金扶持、优惠政策支持、社会资本参与”的地质灾害开发性综合防治新机制，提高地质灾害防治的社会化程度，逐步形成地质灾害防治经费投入的良性循环。同时，要严格资金管理，确保地质灾害防治资金专款专用。

## （七）加强宣传教育，不断提高全社会防灾减灾意识和能力

加强宣传教育，提高全民的保护环境和防灾减灾意识。县人民政府及有关部门要将地质灾害防治的法律法规、科学知识纳入宣传教育计划，充分利用电视、广播、报纸、网络等媒介，借助“地球日”、“环境日”、“土地日”、“防灾减灾日”等活动日为契机，以本《规划》和相关政策法规为中心内容，开展多形式、多层次的宣传活动，加强公众地质灾害防治意识，提高全社会防御地质灾害能力。

宣传教育的重点放在雀尔沟镇、石梯子哈萨克族乡，办好群测群防培训班，增强群测群防人员的防灾救灾意识，提高群众的防灾抗灾水平，不断增强全社会抵御地质灾害的能力。在县人民政府统一领导下，各部门齐抓共管，分工负责，做好年度地质灾害防治方案、防灾预案，建立重要地质灾害隐患点监测预警系统。同时，动员全社会力量参与地质灾害防治工作，逐步建立和完善社会化减灾系统。

## 附表一   呼图壁县县地质灾害点一览表

| 序号 | 野外 编号 | 灾害类型 | 名称 | 乡镇 | 经度 | 纬度 | 规模等级 | 威胁人数 | 威胁财产 | 威胁对象 | 风险评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BA2025 | 崩塌 | 石梯子乡呼图壁河上游支流右岸崩塌点3（遥感解译点zh301） | 石梯子 | 86-43-15.3 | 43-44-54.5 | 小型 | 3 | 3 | 公路 | 低 |
| 2 | BA2027 | 崩塌 | 石梯子乡呼图壁河上游支流崩塌点3 | 石梯子乡 | 86-42-3.7 | 43-46-20.5 | 小型 | 3 | 1.5 | 居民点,公路,输电线路,通讯设施 | 低 |
| 3 | BA2026 | 崩塌 | 东沟煤矿崩塌隐患点 | 石梯子乡 | 86-42-44.2 | 43-44-50.8 | 小型 | 3 | 3 | 居民点,公路,输电线路,通讯设施 | 低 |
| 4 | BA2031 | 崩塌 | 大唐呼图壁县水电站崩塌隐患点1 | 雀尔沟 | 86-38-55.9 | 43-51-46.2 | 中型 | 12 | 20 | 居民点,电站,大江大河,输电线路, | 中 |
| 5 | BA2032 | 崩塌 | S101K108+650崩塌隐患点 | 雀尔沟 | 86-24-0.0 | 43-49-33.4 | 小型 | 3 | 1.5 | 公路, | 低 |
| 6 | BA2033 | 崩塌 | 小西沟下游右岸崩塌点1 | 雀尔沟 | 86-22-19.5 | 43-48-48.3 | 小型 | 3 | 3 | 牧道，流动人口及牲畜 | 低 |
| 7 | BA2037 | 崩塌 | 小西沟左岸崩塌点4 | 雀尔沟 | 86-22-10.6 | 43-49-27.5 | 小型 | 3 | 1 | 牧道及牧道上的行人和牲畜 | 低 |
| 8 | BA2038 | 崩塌 | 小甘沟煤矿崩塌点1 | 雀尔沟 | 86-20-51.5 | 43-48-14.9 | 小型 | 10 | 50 | 居民点,输电线路,通讯设施, | 低 |
| 9 | BA2039 | 崩塌 | 小甘沟煤矿崩塌点2 | 雀尔沟 | 86-21-12.8 | 43-48-37.4 | 小型 | 3 | 5 | 公路,输电线路, | 低 |
| 10 | BA2043 | 崩塌 | 小西沟中游左岸支沟崩塌点1 | 雀尔沟 | 86-19-3.6 | 43-49-13.7 | 小型 | 2 | 2 | 输电线路,牧道、通讯线路 | 低 |
| 11 | BA2044 | 崩塌 | 小西沟中游左侧支沟崩塌点2 | 雀尔沟 | 86-18-36.0 | 43-48-56.0 | 小型 | 2 | 2 | 输电线路,牧道及通行人员牲畜、斜坡上通讯线路、输电线路 | 低 |
| 12 | BA2045 | 崩塌 | 小西沟上游左侧支沟崩塌点3 | 雀尔沟 | 86-18-1.3 | 43-48-12.2 | 小型 | 2 | 5 | 牧道及通行人员牲畜 | 低 |
| 13 | BA1055 | 崩塌 | S101K93+100崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-33-5.2 | 43-47-29.1 | 小型 | 1 | 5 | 居民点 | 高 |
| 14 | BA1048 | 崩塌 | 红三沟煤矿东侧崩塌隐患1 | 雀尔沟 | 86-31-47.8 | 43-45-28.23 | 小型 | 1 | 0.16 | 居民点 | 低 |
| 15 | BA4006 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧崩塌4 | 石梯子 | 86-43-32.0 | 43-44-43.5 | 中型 | 3 | 0.3 | 山路 | 低 |
| 16 | BA4007 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧新增崩塌点1 | 石梯子 | 86-43-26.6 | 43-44-50.2 | 小型 | 2 | 0.3 | 山路 | 低 |
| 17 | BA4008 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧崩塌3 | 石梯子 | 86-43-6.4 | 43-44-57.7 | 小型 | 3 | 0.3 | 山路 | 低 |
| 18 | BA4009 | 崩塌 | 东沟煤矿道路北侧崩塌点 | 石梯子 | 86-42-36.3 | 43-45-12.1 | 小型 | 5 | 20 | 居民点,矿山,输电线路, | 低 |
| 19 | BA4010 | 崩塌 | 呼图壁东沟煤矿路东侧崩塌隐患点 | 石梯子 | 86-41-39.2 | 43-47-16.8 | 小型 | 1 | 0.5 | 山路 | 低 |
| 20 | BA4011 | 崩塌 | 石梯子乡干沟南侧道路崩塌 | 石梯子 | 86-37-20.8 | 43-45-18.3 | 小型 | 3 | 5 | 居民点,2层楼房一栋 | 低 |
| 21 | BA4012 | 崩塌 | 石梯子乡干沟右岸崩塌 | 石梯子 | 86-37-38.0 | 43-45-9.6 | 小型 | 2 | 0.3 | 山路 | 低 |
| 22 | BA4017 | 崩塌 | S101省道东沟煤矿东300米处 | 石梯子 | 86-41-36.5 | 43-47-24.4 | 中型 | 3 | 3 | 公路,输电线路, | 低 |
| 23 | BA4018 | 崩塌 | S101省道北侧崩塌隐患点 | 石梯子 | 86-43-18.4 | 43-46-44.5 | 小型 | 3 | 5 | 公路,输电线路,通讯设施, | 低 |
| 24 | BA4019 | 崩塌 | S101省道北侧崩塌隐患点 | 石梯子 | 86-44-35.9 | 43-46-19.5 | 小型 | 1 | 0.5 | 草场 | 低 |
| 25 | BA1056 | 崩塌 | S101K94+000崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-32-26.8 | 43-47-37.8 | 小型 | 1 | 3.3 | 居民点 | 低 |
| 26 | BB1021 | 崩塌 | 雀儿沟镇干沟中下游道路潜在崩塌 | 石梯子 | 86-40-26.6 | 43-47-41.5 | 小型 | 2 | 0.8 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 27 | BB1022 | 崩塌 | 石梯子乡东沟左岸崩塌点 | 石梯子 | 86-40-31.1 | 43-47-48.8 | 小型 | 0 | 0 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 28 | BB1027 | 崩塌 | 106团煤矿矿区北侧崩塌点 | 石梯子哈萨克 | 86-42-25.5 | 43-49-25.6 | 小型 | 2 | 0.45 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 29 | BB1033 | 崩塌 | 雀儿沟镇小东沟中游西北侧崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-27-36.5 | 43-46-46.6 | 小型 | 2 | 0.3 | 农田,公路 | 低 |
| 30 | BB1034 | 崩塌 | 石梯子乡X147线k52+600米处崩塌 | 石梯子哈萨克 | 86-28-55.5 | 43-49-20.7 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 31 | BB1035 | 崩塌 | 石梯子乡X147线K52+400米崩塌 | 雀尔沟 | 86-29-3.7 | 43-49-12.7 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 32 | BB1039 | 崩塌 | 小西沟下游右岸崩塌3 | 雀尔沟 | 86-22-22.9 | 43-48-25.3 | 小型 | 2 | 2 | 公路 | 低 |
| 33 | BB1040 | 崩塌 | 小西沟下游右岸崩塌2 | 雀尔沟 | 86-22-25.3 | 43-48-41.3 | 小型 | 2 | 1.5 | 居民点 | 低 |
| 34 | BB1041 | 崩塌 | 雀儿沟干沟支沟崩塌点1 | 雀尔沟 | 86-22-40.3 | 43-50-15.3 | 小型 | 2 | 0.1 | 牧道 | 低 |
| 35 | BB1043 | 崩塌 | 西沟煤矿南侧崩塌点3 | 雀尔沟 | 86-18-49.6 | 43-46-36.5 | 小型 | 2 | 0.4 | 牧道40米 | 低 |
| 36 | BA3014 | 崩塌 | 雀尔沟镇S101省道西北侧崩塌 | 雀儿沟 | 86-42-18.0 | 43-43-17.9 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路, | 低 |
| 37 | BA3015 | 崩塌 | 雀尔沟镇涝坝中游崩塌 | 雀尔沟 | 86-42-9.8 | 43-43-29.3 | 小型 | 2 | 0.8 | 公路, | 低 |
| 38 | BA3019 | 崩塌 | 雀尔沟镇干沟中下游崩塌 | 雀尔沟 | 86-40-11.4 | 43-44-29.3 | 小型 | 1 | 0.5 | 公路, | 低 |
| 39 | BA3020 | 崩塌 | 石梯子西沟煤矿生活区新增崩塌 | 石梯子 | 86-40-5.8 | 43-44-39.9 | 中型 | 30 | 20 | 居民点, | 中 |
| 40 | BA3021 | 崩塌 | 石梯子乡干沟中下游北东侧崩塌 | 石梯子 | 86-39-56.8 | 43-45-4.5 | 小型 | 3 | 2 | 公路, | 低 |
| 41 | BA3031 | 崩塌 | 石梯子乡干沟中游崩塌 | 石梯子 | 86-17-54.4 | 43-46-2.1 | 小型 | 1 | 0.2 | 牧道 过往牧民及牲畜 | 低 |
| 42 | BA3032 | 崩塌 | 石梯子乡干沟中下游西侧崩塌 | 石梯子 | 86-18-9.3 | 43-46-1.7 | 小型 | 1 | 0.1 | 牧道，过往牧民及牲畜 | 低 |
| 43 | BA3033 | 崩塌 | 石梯子乡干沟下游东侧崩塌 | 石梯子 | 86-19-25.1 | 43-47-29.9 | 小型 | 1 | 0.1 | 简易道路及过往牧民牲畜 | 低 |
| 44 | BA3037 | 崩塌 | 雀尔沟镇S101省道k90+920米崩塌 | 雀尔沟 | 86-22-30.9 | 43-50-40.0 | 小型 | 3 | 2 | 公路,通讯设施, | 低 |
| 45 | BB2031 | 崩塌 | 雀尔沟镇干沟中上游路边潜在崩塌 | 石梯子 | 86-40-32.3 | 43-47-42.2 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路 | 低 |
| 46 | BB2036 | 崩塌 | 呼图壁河中游右岸崩塌 | 石梯子 | 86-42-44.7 | 43-47-47.9 | 小型 | 2 | 1 | 公路 | 低 |
| 47 | BB2038 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧潜在崩塌 | 石梯子 | 86-42-23.3 | 43-47-30.5 | 小型 | 2 | 2 | 公路 | 低 |
| 48 | BB2039 | 崩塌 | 大西沟中游左岸崩塌 | 石梯子 | 86-42-16.4 | 43-47-25.5 | 中型 | 2 | 2 | 公路 | 低 |
| 49 | BB2040 | 崩塌 | 石梯子乡东沟左岸道路崩塌 | 石梯子 | 86-41-4.2 | 43-47-33.3 | 中型 | 3 | 5 | 公路,输电线路 | 低 |
| 50 | BA4020 | 崩塌 | S101省道南侧崩塌隐患点1 | 雀尔沟 | 86-34-39.8 | 43-47-41.9 | 小型 | 0 | 0.8 | 通讯设施, | 低 |
| 51 | BA4021 | 崩塌 | 109团煤矿东侧乡道旁崩塌点 | 雀尔沟 | 86-34-32.4 | 43-47-58.0 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路, | 低 |
| 52 | BA4022 | 崩塌 | 石门水库西侧坝顶交通洞旁崩塌隐患点1 | 雀尔沟 | 86-35-31.1 | 43-48-15.7 | 中型 | 2 | 20 | 公路,输电线路,通讯设施,隧道1处 | 中 |
| 53 | BA4023 | 崩塌 | 石梯子乡X147道路潜在崩塌点 | 雀尔沟 | 86-36-33.5 | 43-49-17.2 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路, | 低 |
| 54 | BA4024 | 崩塌 | X209乡道西侧崩塌隐患点2 | 雀尔沟 | 86-36-55.9 | 43-49-31.4 | 小型 | 2 | 1.2 | 公路,公路80米 | 低 |
| 55 | BA4025 | 崩塌 | X209乡道东侧崩塌灾害点 | 雀尔沟 | 86-36-59.0 | 43-49-49.4 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路, | 低 |
| 56 | BA4026 | 崩塌 | S101省道北侧崩塌点 | 雀尔沟 | 86-27-19.0 | 43-49-10.6 | 小型 | 2 | 1 | 公路,输电线路, | 低 |
| 57 | BA4029 | 崩塌 | 白杨沟达坂道路潜在崩塌 | 雀尔沟 | 86-29-7.2 | 43-45-12.3 | 小型 | 1 | 0.1 | 河道，牲畜 | 低 |
| 58 | BA4030 | 崩塌 | S101省道k91公里处崩塌点 | 雀尔沟 | 86-19-48.5 | 43-50-5.5 | 小型 | 2 | 0.2 | 公路, | 低 |
| 59 | BA4027 | 崩塌 | 雀尔沟镇101省道北侧崩塌隐患点3 | 雀尔沟 | 86-27-37.8 | 43-49-14.2 | 小型 | 0 | 2 | 居民点,无人居住房屋2间 | 低 |
| 60 | BA4031 | 崩塌 | 石梯子乡101省道左边崩塌隐患点 | 雀尔沟 | 86-19-23.2 | 43-49-53.1 | 小型 | 2 | 0.2 | 公路, | 低 |
| 61 | BA4032 | 崩塌 | 石梯子乡S101省道右侧崩塌隐患点 | 雀尔沟 | 86-19-8.8 | 43-49-53.1 | 小型 | 2 | 0.6 | 公路, | 低 |
| 62 | BA4028 | 崩塌 | 雀尔沟镇S101省道北侧崩塌 | 雀尔沟 | 86-27-53.3 | 43-49-16.5 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路, | 低 |
| 63 | BA4033 | 崩塌 | 石梯子乡S101省道右侧崩塌隐患点 | 雀尔沟 | 86-19-6.1 | 43-50-1.3 | 小型 | 2 | 0.6 | 公路, | 低 |
| 64 | BA4034 | 崩塌 | 石梯子乡省道S101北侧崩塌隐患点 | 雀尔沟 | 86-18-38.3 | 43-50-12.8 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路, | 低 |
| 65 | BB2044 | 崩塌 | 呼图壁河东侧崩塌隐患点3 | 石梯子 | 86-33-39.6 | 43-44-18.5 | 小型 | 2 | 2 | 居民点,公路 | 中 |
| 66 | BB2045 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌隐患 | 石梯子 | 86-33-36.7 | 43-44-25.1 | 小型 | 2 | 20 | 居民点,公路 | 中 |
| 67 | BB2046 | 崩塌 | 呼图壁河道路崩塌隐患4 | 石梯子 | 86-33-40.8 | 43-44-34.6 | 小型 | 2 | 0.45 | 公路 | 低 |
| 68 | BB2050 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧崩塌7 | 石梯子 | 86-34-38.0 | 43-46-13.4 | 小型 | 2 | 4 | 公路,输电线路 | 低 |
| 69 | BB2051 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌 | 石梯子 | 86-34-53.2 | 43-47-4.4 | 小型 | 2 | 0.6 | 公路,输电线路 | 中 |
| 70 | BB2052 | 崩塌 | 雀儿沟镇小东沟下游南侧潜在崩塌 | 石梯子村村委会 | 86-28-16.3 | 43-46-42.5 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路,输电线路 | 低 |
| 71 | BB2054 | 崩塌 | 大西沟北侧潜在崩塌 | 石梯子村村委会 | 86-28-40.0 | 43-47-46.6 | 小型 | 3 | 2 | 居民点,公路,输电线路 | 中 |
| 73 | BB2067 | 崩塌 | s101省道k113+530崩塌 |  | 86-21-31.5 | 43-50-23.6 | 小型 | 2 | 1 | 公路 | 低 |
| 72 | BB2056 | 崩塌 | 白杨沟达坂道路崩塌隐患 | 石梯子村村委会 | 86-29-43.6 | 43-48-30.8 | 小型 | 1 | 0.5 | 公路,输电线路 | 低 |
| 74 | BB2068 | 崩塌 | zh218遥感解译 |  | 86-21-10.6 | 43-50-23.4 | 小型 | 2 | 1 | 公路 | 低 |
| 75 | BB2059 | 崩塌 | 石梯子乡X147县K49+100米处崩塌 | 石梯子村村委会 | 86-30-22.5 | 43-48-14.5 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路,输电线路 | 低 |
| 76 | BB2060 | 崩塌 | 铁热克铁河中游右岸崩塌 | 石梯子村村委会 | 86-30-33.5 | 43-48-11.0 | 小型 | 2 | 3 | 公路,输电线路 | 低 |
| 77 | BB2055 | 崩塌 | 大西沟下游北侧崩塌隐患 | 石梯子村村委会 | 86-28-59.2 | 43-48-11.0 | 小型 | 2 | 1 | 居民点,公路,输电线路 | 低 |
| 78 | BB2057 | 崩塌 | 大西沟中游左岸潜在崩塌 | 石梯子村村委会 | 86-29-52.5 | 43-48-30.8 | 小型 | 2 | 1 | 公路,输电线路 | 低 |
| 79 | BB2069 | 崩塌 | s101省道k117+000崩塌 |  | 86-19-58.8 | 43-50-13.8 | 小型 | 2 | 2 | 公路 | 低 |
| 80 | BB2058 | 崩塌 | 铁热克铁河中游右崖崩塌2 | 石梯子村村委会 | 86-29-57.0 | 43-48-29.6 | 小型 | 2 | 1.2 | 公路,输电线路 | 低 |
| 81 | BB2037 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧崩塌 | 石梯子 | 86-42-31.9 | 43-47-41.0 | 小型 | 2 | 2 | 公路 | 低 |
| 82 | BB2041 | 崩塌 | 雀尔沟镇干沟中上游潜在崩塌 | 石梯子 | 86-40-52.0 | 43-47-32.3 | 小型 | 2 | 3 | 输电线路,通讯设施 | 低 |
| 83 | BB2042 | 崩塌 | 雀尔沟镇干沟中上游北侧潜在崩塌 | 石梯子 | 86-40-53.5 | 43-47-37.0 | 中型 | 3 | 20 | 输电线路,通讯设施 | 中 |
| 84 | BB2043 | 崩塌 | 呼图壁河东侧崩塌隐患2 | 石梯子 | 86-33-32.8 | 43-44-14.3 | 中型 | 2 | 2.3 | 公路 | 低 |
| 85 | BB2047 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌3 | 石梯子 | 86-33-59.1 | 43-44-43.7 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 86 | BB2048 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧潜在崩塌 | 石梯子 | 86-34-24.2 | 43-45-15.2 | 小型 | 2 | 0.45 | 公路 | 低 |
| 87 | BB2049 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧潜在崩塌2 | 石梯子 | 86-34-23.5 | 43-45-29.9 | 小型 | 2 | 0.6 | 公路 | 中 |
| 88 | BB2033 | 崩塌 | 大西沟下游右岸崩塌 | 石梯子 | 86-43-4.8 | 43-47-24.3 | 小型 | 2 | 1.5 | 简易道路 | 低 |
| 89 | BB2034 | 崩塌 | 106团煤矿道路西侧崩塌 | 石梯子 | 86-42-45.0 | 43-47-58.4 | 小型 | 2 | 2 | 简易道路 | 低 |
| 90 | BB2035 | 崩塌 | 106团煤可道路西侧潜在崩塌 | 石梯子 | 86-42-45.1 | 43-47-58.4 | 小型 | 2 | 1 | 公路 | 低 |
| 91 | BA3034 | 崩塌 | 石梯子乡X147线一线天北侧出口处崩塌 | 石梯子 | 86-19-33.3 | 43-49-1.2 | 小型 | 2 | 0.2 | 简易道路 | 低 |
| 92 | BA3035 | 崩塌 | 康家石门子西1km新增崩塌 | 石梯子 | 86-19-45.9 | 43-49-36.5 | 小型 | 2 | 0.2 | 公路,输电线路,通讯设施, | 低 |
| 93 | BA3036 | 崩塌 | 康家石门子东侧2km新增崩塌 | 雀尔沟 | 86-21-33.9 | 43-50-20.3 | 小型 | 3 | 5 | 居民点, | 低 |
| 94 | BB2053 | 崩塌 | 大西沟中游右岸潜在崩塌 | 石梯子村村委会 | 86-28-44.0 | 43-47-40.1 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路,输电线路 | 低 |
| 95 | BB1036 | 崩塌 | 石梯子乡x147线K52+100米处崩塌 | 雀尔沟 | 86-29-25.0 | 43-49-7.4 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 96 | BB1037 | 崩塌 | S101省道K76+100处崩塌 | 雀尔沟 | 86-28-40.4 | 43-51-33.5 | 小型 | 2 | 1.2 | 公路 | 低 |
| 97 | BB1038 | 崩塌 | 小西沟下游右岸崩塌4 | 雀尔沟 | 86-22-16.7 | 43-48-13.8 | 小型 | 0 | 0.2 | 公路 | 低 |
| 98 | BB1042 | 崩塌 | 大西沟中游左岸支沟西侧崩塌2 | 雀尔沟 | 86-18-37.7 | 43-46-16.3 | 小型 | 2 | 1 | 牧道50米 | 低 |
| 99 | BA3016 | 崩塌 | S101省道K108+260崩塌 | 雀儿沟 | 86-41-58.5 | 43-43-52.1 | 小型 | 2 | 5 | 居民点,供水泵房 | 低 |
| 100 | BA3017 | 崩塌 | 雀尔沟镇涝坝湾中下游崩塌 | 雀儿沟 | 86-42-0.5 | 43-43-58.6 | 小型 | 2 | 1 | 公路,输电线路, | 低 |
| 101 | BA3018 | 崩塌 | 涝坝湾中下游崩塌 | 雀尔沟 | 86-40-9.2 | 43-45-16.3 | 小型 | 1 | 0.2 | 公路, | 低 |
| 102 | BB1044 | 崩塌 | 西沟煤矿矿区崩塌隐患点 | 雀尔沟 | 86-19-44.5 | 43-48-54.0 | 小型 | 2 | 3 | 牧道40米 | 低 |
| 103 | BB1018 | 崩塌 | 石梯子乡101省道北侧崩塌点1 | 石梯子哈萨克 | 86-37-3.7 | 43-47-33.0 | 中型 | 3 | 5 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 104 | BB1019 | 崩塌 | 雀儿沟镇干沟中上游101省道旁潜在崩塌点2 | 石梯子哈萨克 | 86-38-27.3 | 43-47-25.8 | 中型 | 3 | 3 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 105 | BB1020 | 崩塌 | 石梯子乡101省道南侧崩塌 | 石梯子 | 86-39-1.4 | 43-47-22.5 | 小型 | 2 | 1 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 106 | BB1045 | 崩塌 | 西沟煤矿保安室崩塌隐患点 | 雀尔沟 | 86-19-39.2 | 43-48-57.6 | 小型 | 3 | 2 | 牧道40米 | 低 |
| 107 | BB1024 | 崩塌 | 石梯子147县道崩塌隐患点 | 石梯子哈萨克 | 86-45-17.7 | 43-52-20.3 | 小型 | 2 | 0.3 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 108 | BB1025 | 崩塌 | 石梯子铁热克铁上游西侧崩塌 | 石梯子 | 86-45-14.4 | 43-51-27.8 | 小型 | 2 | 0.5 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 109 | BB1026 | 崩塌 | 石梯子东沟西侧崩塌点 | 石梯子 | 86-44-42.2 | 43-50-9.7 | 小型 | 2 | 0.5 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 110 | BA3022 | 崩塌 | 雀尔沟镇干沟中上游崩塌 | 雀儿沟 | 86-39-55.0 | 43-45-9.7 | 小型 | 5 | 10 | 矿山,公路,输电线路,通讯设施, | 中 |
| 111 | BA3023 | 崩塌 | 东沟煤矿新矿区崩塌 | 雀尔沟 | 86-39-56.9 | 43-45-17.5 | 小型 | 5 | 10 | 矿山,输电线路,通讯设施 | 低 |
| 112 | BA3024 | 崩塌 | 呼图壁河道路西侧崩塌6 | 石梯子 | 86-39-56.8 | 43-45-45.6 | 小型 | 5 | 10 | 矿山,输电线路,通讯设施 | 低 |
| 113 | BA1054 | 崩塌 | S101K92＋700米北侧崩塌 | 雀尔沟 | 86-33-18.7 | 43-47-29.6 | 小型 | 3 | 8 | 居民点 | 低 |
| 114 | BA1057 | 崩塌 | S101与Y705岔路口处崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-22-47.9 | 43-50-42.8 | 小型 | 2 | 0.8 | 公路 | 低 |
| 115 | BA1058 | 崩塌 | S101与Y705岔路口处崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-22-47.2 | 43-50-36.4 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路,路牌一个 | 低 |
| 116 | BA1060 | 崩塌 | 红三沟煤矿北侧崩塌（隐患） | 雀尔沟 | 86-30-22.9 | 43-45-45.38 | 中型 | 2 | 80 | 矿山 | 中 |
| 117 | BA1061 | 崩塌 | 丰源煤矿调度楼北侧崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-28-03.4 | 43-46-38.13 | 小型 | 10 | 500 | 矿山 | 中 |
| 118 | BA1052 | 崩塌 | 丰源煤矿东侧崩塌隐患1 | 雀尔沟 | 86-28-41.9 | 43-45-45.8 | 小型 | 1 | 0.05 | 居民点 | 低 |
| 119 | BB1031 | 崩塌 | 雀儿沟镇小东沟上游西北侧潜在崩塌 | 雀尔沟 | 86-28-04.5 | 43-46-46.5 | 小型 | 2 | 0.3 | 输电线路,汽车配件店一座 | 低 |
| 120 | BB1032 | 崩塌 | 雀儿沟镇小东沟上游潜在崩塌 | 雀尔沟 | 86-27-36.5 | 43-46-46.6 | 小型 | 2 | 0.2 | 农田,公路 | 中 |
| 121 | BA1053 | 崩塌 | S101 K92＋400崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-33-30.2 | 43-47-32.2 | 小型 | 2 | 5 | 居民点 | 低 |
| 122 | BA1050 | 崩塌 | 红三沟煤矿东侧崩塌隐患3 | 雀尔沟 | 86-30-29.9 | 43-45-40.2 | 小型 | 2 | 0.2 | 居民点 | 低 |
| 123 | BA1051 | 崩塌 | 红三沟煤矿西侧崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-29-30.8 | 43-45-46.5 | 小型 | 1 | 0.2 | 居民点,公路 | 低 |
| 124 | BA2022 | 崩塌 | 石梯子乡101省道崩塌 | 石梯子 | 86-43-43.5 | 43-46-41.2 | 中型 | 3 | 60 | 公路,输电线路,通讯线路1000 | 中 |
| 125 | BA2023 | 崩塌 | 呼图壁河上游沟谷旁崩塌 | 石梯子乡 | 86-44-14.0 | 43-43-35.5 | 小型 | 3 | 3 | 公路, | 低 |
| 126 | BA2024 | 崩塌 | 呼图壁河上游支流右岸崩塌点2 | 石梯子乡 | 86-44-12.1 | 43-43-37.1 | 小型 | 5 | 50 | 居民点,公路,输电线路,通讯设施 | 中 |
| 127 | BA1059 | 崩塌 | S101 K111+700处崩塌隐患 | 雀尔沟 | 86-22-36.6 | 43-50-39.9 | 小型 | 2 | 0.6 | 居民点,公路 | 低 |
| 128 | BA2030 | 崩塌 | 呼图壁河上游左岸崩塌点1 | 雀尔沟 | 86-38-8.3 | 43-51-38.3 | 小型 | 2 | 2 | 公路, | 低 |
| 129 | BA2034 | 崩塌 | 小西沟右岸崩塌点2 | 雀尔沟 | 86-22-14.7 | 43-48-56.9 | 小型 | 3 | 1 | 牧道和牧道上行人和牲畜 | 低 |
| 130 | BA2035 | 崩塌 | 小西沟右岸崩塌点3 | 雀尔沟 | 86-22-7.0 | 43-49-12.6 | 小型 | 3 | 1 | 牧道，牲畜 | 低 |
| 131 | BA2036 | 崩塌 | 小西沟左岸崩塌点1 | 雀尔沟 | 86-22-5.5 | 43-49-17.6 | 小型 | 3 | 1 | 牧道及通行人员牲畜 | 低 |
| 132 | BA1049 | 崩塌 | 红三沟煤矿东侧崩塌隐患2 | 雀尔沟 | 86-31-14.5 | 43-45-36.4 | 小型 | 2 | 0.2 | 居民点 | 低 |
| 133 | BA2040 | 崩塌 | 小甘沟煤矿崩塌点3 | 雀尔沟 | 86-21-22.6 | 43-48-56.5 | 小型 | 3 | 5 | 公路,输电线路, | 低 |
| 134 | BA2041 | 崩塌 | 小甘沟煤矿崩塌点4 | 雀尔沟 | 86-21-47.7 | 43-49-19.3 | 小型 | 3 | 3 | 公路,输电线路,通信线缆 | 低 |
| 135 | BA2042 | 崩塌 | 小甘沟煤矿崩塌点5 | 雀尔沟 | 86-21-48.0 | 43-49-31.6 | 小型 | 3 | 5 | 公路,输电线路,通信线路 | 低 |
| 136 | HHTB315 | 崩塌 | 石梯子乡干沟中游东侧崩塌 | 雀尔沟 | 86-26-5.7 | 43-55-24.9 | 小型 | 1 | 5 | 过往人员及牲畜 | 低 |
| 137 | HHTB434 | 崩塌 | 阿克巴斯陶中游崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-18-15.0 | 43-43-0.0 | 中型 | 1 | 10 | 便道、过往牧民、牲畜 | 中 |
| 138 | HHTB428 | 崩塌 | 呼图壁河中上游崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-18-23.4 | 43-43-8.0 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民、便道及牲畜 | 中 |
| 139 | HBHTB14 | 崩塌 | 呼图壁中上游崩塌2 | 雀尔沟镇 | 86-18-38.5 | 43-43-12.6 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民、牲畜及便道 | 中 |
| 140 | HHTB426 | 崩塌 | 呼图壁河中游潜在崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-18-58.8 | 43-43-32.9 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民、牲畜及便道 | 中 |
| 141 | HHTB205 | 崩塌 | S101省道K110+600崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-25-57.8 | 43-34-45.7 | 小型 | 1 | 5 | 过往牧民及牲畜 | 低 |
| 142 | HHTB378 | 崩塌 | 雀尔沟镇白杨沟右岸道路崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-29-55.2 | 43-37-44.4 | 小型 | 1 | 10 | 便道，过往牧民及牲畜 | 中 |
| 143 | HHTB381 | 崩塌 | 红三沟崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-29-46.3 | 43-37-43.2 | 小型 | 1 | 10 | 牲畜、便道及过往牧民 | 中 |
| 144 | HTB385 | 崩塌 | 红四沟崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-29-38.2 | 43-37-37.5 | 小型 | 1 | 10 | 便道、过往牧民及牲畜 | 中 |
| 145 | HHTB386 | 崩塌 | 红四沟潜在崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-29-11.4 | 43-37-29.3 | 小型 | 1 | 10 | 便道、过往牧民及牲畜 | 低 |
| 146 | HHTB391 | 崩塌 | S101线K90+100道路北侧崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-28-40.5 | 43-37-11.2 | 小型 | 1 | 10 | 便道，过往牧民及牲畜 | 中 |
| 147 | HBHTB04 | 崩塌 | 红山水库西岸崩塌隐患 | 雀儿沟 | 86-31-23.4 | 44-4-37.3 | 大型 | 3 | 850 | 水库,通讯设施 | 中 |
| 148 | XBHC002 | 崩塌 | 崩塌点 | 石梯子哈萨克民族乡 | 86-45-55.2 | 43-54-5.8 | 中型 | 2 | 2 | 流动人员、牲畜 | 低 |
| 149 | HHTB204 | 崩塌 | S101省道K110+300崩塌 | 雀儿沟镇 | 86-24-46.5 | 43-37-5.1 | 小型 | 2 | 2 | 河道、牲畜 | 低 |
| 150 | HHTB201 | 崩塌 | S101省道K109+600崩塌 | 雀儿沟镇 | 86-25-17.4 | 43-37-07.4 | 小型 | 2 | 2 | 河道、牲畜 | 低 |
| 151 | HHTB200 | 崩塌 | S101省道K109公里处崩塌 | 雀儿沟镇 | 86-25-57.1 | 43-36-52.8 | 小型 | 2 | 2 | 河道、牲畜 | 低 |
| 152 | XHBC003 | 崩塌 | 崩塌点 | 雀儿沟镇 | 86-27-13.1 | 43-36-23.4 | 中型 | 2 | 5 | 简易道路、牲畜、流动人员、车辆 | 低 |
| 153 | XHBC004 | 崩塌 | 崩塌点 | 二十里镇 | 86-58-0.5 | 44-4-25.5 | 中型 | 2 | 5 | 农田,流动人员、输油管道 | 低 |
| 154 | XHBC005 | 崩塌 | 崩塌点 | 二十里镇 | 86-57-21.8 | 44-4-49.6 | 中型 | 2 | 5 | 公路,输油管道、流动人员 | 中 |
| 155 | HHTB372 | 崩塌 | 雀儿沟镇白杨河下游左岸道路崩塌 | 石梯子哈萨克乡 | 86-30-24.8 | 43-37-57.3 | 小型 | 2 | 5 | 森林,流动人员、牲畜、河道 | 低 |
| 156 | HHTB371 | 崩塌 | 雀儿沟镇白杨河下游左岸道路潜在崩塌2 | 石梯子哈萨克乡 | 86-30-48.7 | 43-38-18.2 | 小型 | 2 | 5 | 道路、河道、流动人员、牲畜 | 低 |
| 157 | XHBC006 | 崩塌 | 崩塌点 | 石梯子哈萨克乡 | 86-31-4.0 | 43-38-29.6 | 小型 | 2 | 5 | 河道、桥梁、流动人员、牲畜 | 低 |
| 158 | HHTB409 | 崩塌 | 呼图壁河支沟冰沟沟头潜在崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-23-55.4 | 43-39-42.1 | 中型 | 3 | 5 | 森林,草场，牧道 | 低 |
| 159 | HHTB393 | 崩塌 | 雀尔沟镇乱山子崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-27-50.5 | 43-36-40.2 | 中型 | 3 | 10 | 森林,大江大河,牧道，过往车辆及牲畜 | 低 |
| 160 | HHTB392 | 崩塌 | 雀尔沟镇乱山子道路入口崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-28-24.2 | 43-36-50.9 | 中型 | 3 | 10 | 森林,大江大河,过往车辆及牧民、牲畜 | 低 |
| 161 | HHTB418 | 崩塌 | 铁列克萨依中游崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-22-50.6 | 43-45-51.6 | 小型 | 1 | 1 | 流动牧民及牲畜，便道，河流 | 低 |
| 162 | HHTB419 | 崩塌 | 铁列克萨依中游崩塌2 | 雀尔沟镇 | 86-22-2.8 | 43-45-1.6 | 小型 | 1 | 1 | 流动牧民及牲畜，便道、河流 | 低 |
| 163 | HHTB420 | 崩塌 | 铁列克萨依中下游崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-21-45.7 | 43-44-55.5 | 小型 | 1 | 5 | 流动牧民及牲畜，便道、河流 | 低 |
| 164 | HHTB425 | 崩塌 | 呼图壁河下游崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-21-23.6 | 43-44-42.8 | 小型 | 1 | 2 | 流动牧民及牲畜，便道，河流 | 低 |
| 165 | HHTB359 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌隐患2 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-32-14.6 | 43-42-13.0 | 小型 | 2 | 15 | 过往行人车辆，河流 | 低 |
| 166 | BHTB06 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌隐患6 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-32-33.3 | 43-42-11.8 | 中型 | 2 | 50 | 大江大河,小桥，便道，过往车辆行人及牲畜 | 低 |
| 167 | HHTB360 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌隐患3 | 石梯子乡 | 86-34-46.4 | 43-41-43.6 | 小型 | 3 | 1 | 流动牧民及牲畜 | 低 |
| 168 | HHTB358 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌隐患4 | 雀尔沟镇 | 86-33-0.0 | 43-43-2.1 | 小型 | 2 | 10 | 过往流动人员及车辆 | 低 |
| 169 | HHTB361 | 崩塌 | 呼图壁河道路东侧崩塌隐患5 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-31-44.4 | 43-41-24.6 | 小型 | 1 | 1 | 大江大河 | 低 |
| 170 | HHTB366 | 崩塌 | 雀尔沟镇白杨沟下游左岸崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-31-41.0 | 43-41-2.0 | 小型 | 1 | 5 | 大江大河,便道 | 低 |
| 171 | HHTB367 | 崩塌 | 雀尔沟镇白杨沟下游左岸道路崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-31-33.0 | 43-40-13.4 | 中型 | 1 | 20 | 大江大河,便道，松树，过往人员车辆、牲畜 | 低 |
| 172 | BHTB03 | 崩塌 | 呼图壁河右岸潜在崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-31-40.3 | 43-39-54.2 | 中型 | 1 | 30 | 大江大河,便道，桥梁，过往人员及车辆 | 低 |
| 173 | HHTB368 | 崩塌 | 雀尔沟镇白杨河下游左岸道路崩塌隐患 | 雀尔沟镇 | 86-31-21.1 | 43-39-13.1 | 中型 | 1 | 5 | 大江大河,便道，流动人员、车辆、牲畜 | 低 |
| 174 | HHTB369 | 崩塌 | 雀尔沟镇白杨河下游左岸道路崩塌 | 雀尔沟镇 | 86-31-17.6 | 43-38-55.7 | 中型 | 1 | 10 | 大江大河,便道，松树，流动人员、车辆及牲畜 | 低 |
| 175 | BHTB01 | 崩塌 | 呼图壁河右岸崩塌 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-31-43.7 | 43-39-27.4 | 中型 | 0 | 10 | 大江大河 | 低 |
| 176 | BB1023 | 崩塌 | 石梯子乡147县道崩塌隐患点 | 石梯子 | 86-45-43.2 | 43-53-23.76 | 小型 | 2 | 0.5 | 矿山,铁路,输电线路,矿山铁轨240米 | 低 |
| 177 | BB2063 | 崩塌 | 雀尔沟镇干沟中上游左岸崩塌 |  | 86-16-55.6 | 43-49-10.9 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 178 | BB2064 | 崩塌 | 雀尔沟镇s101线k96公里处崩塌 |  | 86-17-5.0 | 43-49-23.9 | 小型 | 2 | 2 | 公路,输电线路 | 低 |
| 179 | BB2065 | 崩塌 | s101线k96+800米处崩塌 |  | 86-17-11.0 | 43-49-35.8 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路,输电线路 | 低 |
| 180 | BB2066 | 崩塌 | 雀尔沟镇东沟右岸崩塌 |  | 86-17-15.0 | 43-49-39.8 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 181 | HA3028 | 滑坡 | 石梯子乡西沟中上游滑坡 | 石梯子 | 86-39-54.3 | 43-45-25.3 | 小型 | 3 | 1 | 公路 | 低 |
| 182 | HB1026 | 滑坡 | 雀儿沟镇101省道K105+700米处滑坡 | 雀尔沟 | 86-20-16.0 | 43-49-47.7 | 小型 | 2 | 2 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 183 | HB1020 | 滑坡 | 小西沟下游右岸滑坡点2 | 雀尔沟 | 86-22-27.3 | 43-49-46.3 | 小型 | 0 | 0.2 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 184 | HA1038 | 滑坡 | 丰源煤矿生活区南侧滑坡 | 雀尔沟 | 86-28-16.7 | 43-46-13.1 | 中型 | 3 | 6 | 羊圈 | 高 |
| 185 | HA4026 | 滑坡 | 石梯子乡S101省道东侧滑坡隐患点 | 雀尔沟 | 86-18-27.5 | 43-50-9.7 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路, | 低 |
| 186 | HA4024 | 滑坡 | 石梯子乡S101省道东侧滑坡隐患点 |  | 86-18-13.2 | 43-50-15.2 | 小型 | 1 | 0.7 | 公路, | 低 |
| 187 | HA4017 | 滑坡 | 雀尔沟镇S101省道K99+800米处南侧滑坡隐患点 | 雀尔沟 | 86-28-24.3 | 43-49-20.7 | 小型 | 0 | 0.5 | 通讯设施,可能淤塞小型河流50米 | 低 |
| 188 | HB1011 | 滑坡 | 石梯子乡干沟上游左侧滑坡2 | 石梯子 | 86-43-14.8 | 43-49-25.2 | 小型 | 0 | 0 | 居民点,牧民夏季定居点 | 低 |
| 189 | HA3031 | 滑坡 | S101省道K106+660处滑坡 | 石梯子 | 86-22-4.7 | 43-50-26.0 | 小型 | 2 | 5 | 居民点, | 低 |
| 190 | HB1027 | 滑坡 | S101省道K106+680河道南侧滑坡点 | 雀尔沟 | 86-22-2.9 | 43-50-26.2 | 小型 | 2 | 2 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 191 | HB2015 | 滑坡 | s101省道k108+650处滑坡 |  | 86-21-36.9 | 43-50-34.3 | 小型 | 2 | 1 | 公路 | 低 |
| 192 | HB1009 | 滑坡 | 石梯子乡147县道青土达坂滑坡点 | 石梯子 | 86-45-12.7 | 43-51-36.9 | 小型 | 2 | 1 | 居民点,牧民夏季定居点 | 极高 |
| 193 | HB2005 | 滑坡 | 雀尔沟省道K104滑坡 | 雀尔沟 | 86-25-51.5 | 43-49-10.2 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 194 | HB1014 | 滑坡 | 雀儿沟镇白杨沟桥场滑坡 | 雀儿沟 | 86-28-15.0 | 43-46-27.26 | 中型 | 2 | 10 | 居民点,牧民夏季定居点 | 中 |
| 195 | HB2011 | 滑坡 | 雀尔沟镇101省道K105+400滑坡 | 雀尔沟 | 86-25-02.8 | 43-49-04.8 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 196 | HA4022 | 滑坡 | 石梯子乡东沟下游左岸滑坡隐患点 | 石梯子 | 86-18-1.7 | 43-50-13.1 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路, | 低 |
| 197 | HB2004 | 滑坡 | 雀尔沟镇101省道K102处滑坡 | 雀尔沟 | 86-25-55.6 | 43-49-08.8 | 小型 | 2 | 0.2 | 公路 | 低 |
| 198 | HA4010 | 滑坡 | S101省道北侧滑坡点 | 雀尔沟 | 86-34-20.1 | 43-47-40.2 | 小型 | 1 | 0.75 | 公路, | 低 |
| 199 | HB1007 | 滑坡 | 石梯子乡芦子沟煤矿滑坡 | 石梯子 | 86-37-4.8 | 43-47-26.0 | 小型 | 0 | 15 | 居民点,牧民夏季定居点 | 低 |
| 200 | HB1023 | 滑坡 | 呼图壁西沟煤矿南滑坡点1 | 雀尔沟 | 86-18-45.4 | 43-46-25.7 | 小型 | 2 | 0.2 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 201 | HA3020 | 滑坡 | 石梯子乡东沟下游左岸滑坡 | 石梯子 | 86-42-27.3 | 43-42-40.6 | 小型 | 1 | 0.2 | 公路 | 低 |
| 202 | HA3023 | 滑坡 | 石梯子铁热克铁中游东侧滑坡 | 石梯子 | 86-40-10.0 | 43-44-25.2 | 小型 | 2 | 0.5 | 羊圈 | 低 |
| 203 | HA4019 | 滑坡 | 石梯子乡东沟S101省道左岸滑坡 | 雀尔沟 | 86-19-41.6 | 43-49-55.3 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路, | 低 |
| 204 | HA4008 | 滑坡 | 石门水库西侧支沟南岸滑坡点1 | 雀尔沟 | 86-34-50.0 | 43-47-48.6 | 小型 | 2 | 10 | 水库,公路,混凝土拌和站一座 | 中 |
| 205 | HA4009 | 滑坡 | S101省道南侧支沟滑坡点 | 雀尔沟 | 86-34-23.6 | 43-47-35.1 | 小型 | 1 | 0.1 | 输电线路, | 低 |
| 206 | HB2001 | 滑坡 | 石梯子乡西沟中下游西南侧滑坡 | 石梯子 | 86-39-27.0 | 43-47-13.01 | 小型 | 2 | 0.4 | 公路 | 低 |
| 207 | HA2015 | 滑坡 | 小甘沟上游左岸滑坡点1 | 雀尔沟 | 86-20-44.1 | 43-47-29.9 | 小型 | 0 | 1 | 坡面植被和下方地表径流 | 低 |
| 208 | HA4027 | 滑坡 | 石梯子乡东沟下游左岸滑坡隐患点 | 雀尔沟 | 86-18-20.7 | 43-50-2.9 | 小型 | 1 | 0.4 | 河流 | 低 |
| 209 | HA4020 | 滑坡 | 石梯子乡101省道左侧滑坡隐患点 | 雀尔沟 | 86-19-18.2 | 43-49-55.1 | 小型 | 2 | 1.2 | 公路, | 低 |
| 210 | HA1034 | 滑坡 | S101 K94+400处滑坡 | 雀尔沟 | 86-32-11.1 | 43-47-42.50 | 小型 | 2 | 2.4 | 公路, | 低 |
| 211 | HA1030 | 滑坡 | 红三沟煤矿东南侧滑坡2 | 雀尔沟 | 86-31-21.8 | 43-44-55.61 | 小型 | 0 | 1.24 | 牧道120米，草场13亩 | 低 |
| 212 | HA1028 | 滑坡 | 红三沟煤矿东南侧滑坡1 | 雀尔沟 | 86-31-57.7 | 43-44-49.52 | 小型 | 1 | 0.07 | 居民点,草场 | 低 |
| 213 | HB1010 | 滑坡 | 石梯子干沟上游右侧滑坡点 | 石梯子 | 86-43-17.9 | 43-49-21.6 | 小型 | 0 | 0 | 居民点,牧民夏季定居点 | 低 |
| 214 | HA1026 | 滑坡 | 白杨树煤矿东侧滑坡 | 雀尔沟 | 86-27-17.3 | 43-46-37.6 | 小型 | 1 | 0.05 | 居民点,草场 |  |
| 215 | HB1025 | 滑坡 | 西沟煤矿北西侧滑坡点1 | 雀尔沟 | 86-19-26.7 | 43-49-7.5 | 小型 | 2 | 0.1 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 216 | HA4015 | 滑坡 | 雀尔沟镇101省道K100+450米处南侧滑坡 | 雀尔沟 | 86-28-14.4 | 43-49-19.5 | 小型 | 0 | 0.5 | 小型河流 | 低 |
| 217 | HA1031 | 滑坡 | S101 K92+000处滑坡隐患 | 雀尔沟 | 86-33-46.7 | 43-47-38.43 | 小型 | 2 | 1.5 | 牧道120米，草场13亩 | 低 |
| 218 | HA4016 | 滑坡 | 雀尔沟镇S101省道南侧滑坡点 | 雀尔沟 | 86-28-19.6 | 43-49-19.9 | 小型 | 1 | 0.1 | 河流 | 低 |
| 219 | HA4012 | 滑坡 | 石梯子乡南山牧场苇子沟沟口左岸滑坡2 | 雀尔沟 | 86-34-11.5 | 43-47-37.5 | 小型 | 0 | 0.8 | 通讯设施, | 低 |
| 220 | HB2006 | 滑坡 | 雀尔沟101省道K105处滑坡 |  | 86-25-45.8 | 43-49-08.0 | 小型 | 2 | 0.6 | 公路 | 低 |
| 221 | HA1029 | 滑坡 | 黑支巴斯克滑坡 | 雀尔沟 | 86-31-49.7 | 43-44-41.54 | 小型 | 0 | 1.17 | 便道35米，草场12亩 | 低 |
| 222 | HB1021 | 滑坡 | 小西沟下游右岸滑坡点3 | 雀尔沟 | 86-22-33.5 | 43-49-47.8 | 小型 | 3 | 5 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 中 |
| 223 | HB1024 | 滑坡 | 呼图壁西沟煤矿南滑坡点2 | 雀尔沟 | 86-19-6.1 | 43-46-58.2 | 小型 | 2 | 1 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 224 | HA2014 | 滑坡 | 小甘沟上游右岸滑坡点 | 雀尔沟 | 86-20-41.1 | 43-47-12.3 | 小型 | 0 | 1 | 公路 | 低 |
| 225 | HA1036 | 滑坡 | 东沟煤矿东侧滑坡 | 雀尔沟 | 86-25-50.9 | 43-48-53.0 | 小型 | 3 | 4 | 居民点,公路, | 中 |
| 226 | HB2012 | 滑坡 | 大西沟下游右岸滑坡 | 雀尔沟 | 86-24-59.3 | 43-49-07.1 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 227 | HA2012 | 滑坡 | S101K109处滑坡隐患点 | 雀尔沟 | 86-23-48.8 | 43-49-46.8 | 小型 | 3 | 3 | 公路 | 低 |
| 228 | HA1035 | 滑坡 | S101省道K100+650南侧滑坡 | 雀尔沟 | 86-26-40.2 | 43-49-03.60 | 小型 | 1 | 0.1 | 公路 | 中 |
| 229 | HB1019 | 滑坡 | 小西沟下游右岸滑坡点1 | 雀尔沟 | 86-22-17.8 | 43-49-33.6 | 小型 | 2 | 2 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 中 |
| 230 | HA3022 | 滑坡 | 石梯子乡东沟南侧滑坡 | 石梯子 | 86-41-24.5 | 43-44-25.7 | 中型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 231 | HA1037 | 滑坡 | 雀尔沟村南侧Y705乡道16KM＋500处滑坡 | 雀尔沟 | 86-22-56.0 | 43-50-49.15 | 小型 | 1 | 0.9 | 公路 | 低 |
| 232 | HB2007 | 滑坡 | 雀尔沟101省道K104+500滑坡 |  | 86-25-41.7 | 43-49-08.5 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 233 | HB1012 | 滑坡 | 石梯子乡147县道南侧滑坡隐患点3 | 石梯子 | 86-42-53.7 | 43-48-55.5 | 小型 | 2 | 0.5 | 居民点,牧民夏季定居点 | 低 |
| 234 | HB2013 | 滑坡 | 大西沟中游右岸 | 雀尔沟 | 86-24-52.4 | 43-49-07.3 | 小型 | 2 | 0.4 | 公路 | 低 |
| 235 | HA4023 | 滑坡 | 石梯子乡东沟下游左岸滑坡隐患点2 | 石梯子 | 86-18-6.2 | 43-50-13.5 | 小型 | 2 | 3 | 公路, | 低 |
| 236 | HB1008 | 滑坡 | 石梯子乡西沟左岸滑坡点2 | 石梯子 | 86-37-34.5 | 43-47-27.5 | 小型 | 2 | 0 | 居民点,牧民夏季定居点 | 中 |
| 237 | HA4021 | 滑坡 | 石梯子乡东沟S101省道右侧滑坡隐患点 | 石梯子 | 86-19-13.3 | 43-49-48.7 | 小型 | 1 | 0.2 | 牧场 | 低 |
| 238 | HB2002 | 滑坡 | 石梯子乡省道101南侧滑坡点5 | 石梯子 | 86-40-04.9 | 43-47-22.8 | 小型 | 0 | 6 | 公路 | 低 |
| 239 | HB2009 | 滑坡 | 雀尔沟镇S101省道K105+100处滑坡 | 雀尔沟 | 86-25-25.5 | 43-49-11.96 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 240 | HA3021 | 滑坡 | 石梯子乡东沟煤矿滑坡 | 石梯子 | 86-41-50.6 | 43-44-06.82 | 中型 | 3 | 0.4 | 居民点,公路 | 低 |
| 241 | HA4011 | 滑坡 | S101省道南侧路边滑坡点 | 雀尔沟 | 86-34-9.5 | 43-47-38.2 | 小型 | 2 | 1.2 | 公路, | 低 |
| 242 | HA1027 | 滑坡 | 红三沟煤矿东侧滑坡 | 雀尔沟 | 86-31-01.2 | 43-45-37.06 | 小型 | 0 | 0.18 | 居民点,草场 | 低 |
| 243 | HA3027 | 滑坡 | 石梯子乡西沟西岸滑坡 | 石梯子 | 86-39-48.4 | 43-44-58.3 | 小型 | 10 | 20 | 矿山,矿区道路 | 中 |
| 244 | HB2003 | 滑坡 | 雀尔沟镇101省道K105处滑坡 | 石梯子 | 86-25-54.3 | 43-49-07.0 | 小型 | 2 | 0.6 | 公路 | 低 |
| 245 | HA4003 | 滑坡 | 石梯子乡西沟西侧滑坡 | 石梯子 | 86-37-15.0 | 43-45-16.8 | 小型 | 5 | 10 | 居民点, | 低 |
| 246 | HA3030 | 滑坡 | 西沟煤矿新增滑坡 | 石梯子 | 86-19-41.4 | 43-48-4.0 | 小型 | 0 | 5 | 库房 | 低 |
| 247 | HB1018 | 滑坡 | 涝坝湾滑坡 | 雀尔沟 | 86-22-23.5 | 43-48-31.4 | 小型 | 2 | 2 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 248 | HA3029 | 滑坡 | 石梯子乡青土达坂北侧滑坡 | 石梯子 | 86-40-31.3 | 43-46-31.7 | 小型 | 2 | 1 | 公路 | 低 |
| 249 | HB1016 | 滑坡 | 雀儿沟镇S101线K49公里处滑坡 | 石梯子 | 86-28-56.8 | 43-49-17.6 | 小型 | 0 | 0.1 | 公路,草场 | 低 |
| 250 | HA4014 | 滑坡 | 雀尔沟镇181省道K100+640滑坡 | 雀尔沟 | 86-27-37.8 | 43-49-11.9 | 小型 | 0 | 0.8 | 草场 | 低 |
| 251 | HA1033 | 滑坡 | S101 K93+500处滑坡隐患 | 雀尔沟 | 86-32-47.5 | 43-47-32.00 | 小型 | 2 | 3 | 牧道120米，草场13亩 | 低 |
| 252 | HA3024 | 滑坡 | 石梯子乡X147K48公里处支沟上游滑坡 | 石梯子 | 86-40-9.3 | 43-44-15.2 | 小型 | 2 | 0.2 | 羊圈 | 低 |
| 253 | HA4018 | 滑坡 | 石梯子乡东沟S101省道右岸滑坡 | 雀尔沟 | 86-19-43.1 | 43-49-58.3 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路, | 低 |
| 254 | HA3025 | 滑坡 | 大汗沟下游新增滑坡 | 石梯子 | 86-39-37.9 | 43-44-28.5 | 小型 | 0 | 0 | 草场 | 低 |
| 255 | HA4025 | 滑坡 | 石梯子乡S101省道东侧滑坡隐患点 | 石梯子 | 86-18-19.3 | 43-50-18.8 | 小型 | 2 | 1.2 | 公路, | 低 |
| 256 | HB1022 | 滑坡 | 小西沟下游右岸滑坡隐患点5 | 雀尔沟 | 86-22-42.7 | 43-50-9.1 | 小型 | 2 | 2 | 居民点,牧民夏季房屋1间 | 低 |
| 257 | HA1032 | 滑坡 | S101 K92+700处滑坡 | 雀尔沟 | 86-33-18.0 | 43-47-29.06 | 小型 | 2 | 1.5 | 牧道120米，草场13亩 | 低 |
| 258 | HA4013 | 滑坡 | 雀尔沟镇S101线K90+900米处路边滑坡 | 雀尔沟 | 86-34-0.0 | 43-47-39.1 | 小型 | 2 | 2 | 公路,50米公路 | 低 |
| 259 | HA3026 | 滑坡 | 大汗沟下游滑坡 | 石梯子 | 86-39-36.4 | 43-44-38.5 | 大型 | 100 | 200 | 居民点,矿山,公路 | 高 |
| 260 | HB1013 | 滑坡 | 雀儿沟镇红四沟滑坡 | 雀儿沟 | 86-28-10.1 | 43-46-25.7 | 中型 | 2 | 20 | 居民点,牧民夏季定居点 | 低 |
| 261 | HB1017 | 滑坡 | 涝坝湾下游滑坡 | 雀尔沟 | 86-22-15.8 | 43-48-4.9 | 小型 | 0 | 1 | 公路,草场 | 中 |
| 262 | HB2010 | 滑坡 | 雀尔沟镇101省道K105+100滑坡 | 雀尔沟 | 86-25-18.4 | 43-49-08.4 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 263 | HA2013 | 滑坡 | S101K107+550处滑坡点 | 雀尔沟 | 86-24-29.5 | 43-49-22.6 | 小型 | 3 | 3 | 公路, | 低 |
| 264 | HB2008 | 滑坡 | 雀尔沟101省道K105+100滑坡 |  | 86-25-39.52 | 43-49-09.21 | 小型 | 0 | 0.1 | 公路 | 低 |
| 265 | HB1015 | 滑坡 | 雀儿沟镇惜源煤矿滑坡 | 雀儿沟 | 86-27-32.8 | 43-46-39.1 | 中型 | 2 | 8 | 公路,草场 | 低 |
| 266 | HHTB13 | 滑坡 | 呼图壁河下游滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-20-23.9 | 43-44-1.6 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民、牲畜及便道 | 中 |
| 267 | HHTB10 | 滑坡 | 齐布扎河中上游滑坡 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-25-58.9 | 43-35-33.7 | 小型 | 1 | 10 | 草场、河流、过往牧民及牲畜 | 低 |
| 268 | HHTB440 | 滑坡 | 呼图壁河中上游滑坡 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-26-3.1 | 43-34-34.1 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民、牲畜及便道 | 中 |
| 269 | HHTB441 | 滑坡 | 呼图壁河中上游左侧滑坡 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-27-07.64 | 43-32-33.5 | 小型 | 1 | 10 | 草场，便道以及河道30米 | 低 |
| 270 | HHTB442 | 滑坡 | 呼图壁河上游左侧滑坡 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-26-16 | 43-31-47.4 | 小型 | 1 | 10 | 草场，便道20米 | 低 |
| 271 | HHTB02 | 滑坡 | 呼图壁河上游滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-29-54.8 | 43-37-57.3 | 小型 | 1 | 10 | 大江大河,过往牧民及牲畜 | 低 |
| 272 | HHTB439 | 滑坡 | 呼图壁河上游滑坡 | 雀儿沟镇 | 86-27-15.9 | 43-36-23.2 | 小型 | 2 | 2 | 河道、牲畜 | 低 |
| 273 | HHTB05 | 滑坡 | 滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-25-37.2 | 43-35-37.4 | 小型 | 2 | 2 | 流动人员、牲畜 | 低 |
| 274 | HHTB482 | 滑坡 | 大汗沟沟头处滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-15-44.1 | 43-31-48.8 | 小型 | 1 | 10 | 草场 | 低 |
| 275 | HHTB481 | 滑坡 | 大汗沟上游滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-17-00.81 | 43-32-07.02 | 小型 | 1 | 10 | 草场 | 低 |
| 276 | HHTB457 | 滑坡 | 雀儿沟镇阔克哈甫塔斯西南侧滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-17-23.1 | 43-31-48.8 | 小型 | 1 | 10 | 草场 | 低 |
| 277 | HHTB448 | 滑坡 | 雀儿沟镇小东沟沟口东侧滑坡 | 雀儿沟镇 | 86-18-4.5 | 43-32-14.9 | 小型 | 3 | 2 | 流动人员、牲畜 | 低 |
| 278 | HHTB443 | 滑坡 | 呼图壁河上游支沟滑坡 | 雀儿沟镇 | 86-18-37.6 | 43-31-50.1 | 小型 | 4 | 1 | 流动人员、牲畜 | 低 |
| 279 | HHTB377 | 滑坡 | 红一沟滑坡2 | 雀尔沟镇 | 86-26-50.6 | 43-42-33.5 | 小型 | 3 | 1 | 森林,草场，牧道 | 低 |
| 280 | HHTB11 | 滑坡 | 铁列克萨依中游潜在滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-22-19.5 | 43-45-11.4 | 小型 | 1 | 5 | 流动牧民及牲畜，河流，便道 | 低 |
| 281 | HHTB431 | 滑坡 | 开乔尔河滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-20-24.2 | 43-44-28.8 | 小型 | 1 | 10 | 流动牧民及牲畜，草场，松树，河流 | 低 |
| 282 | HHTB338 | 滑坡 | 呼图壁河路东侧滑坡 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-32-45.1 | 43-42-18.8 | 小型 | 3 | 10 | 河道，便道，牧民房屋 | 中 |
| 283 | HHTB337 | 滑坡 | 呼图壁河道路东侧滑坡 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-32-47.0 | 43-42-20.6 | 小型 | 2 | 1 | 1便道，过往人员车辆 | 低 |
| 284 | HHTB300 | 滑坡 | 石梯子乡X147线K48公里处支沟上游滑坡 | 雀尔沟镇 | 86-32-56.6 | 43-42-46.7 | 小型 | 2 | 10 | 大江大河,过往车辆行人 | 低 |
| 285 | HB2014 | 滑坡 | s101省道K118+600 |  | 86-16-56.4 | 43-48-56.02 | 小型 | 2 | 1 | 牧民、牲畜 | 低 |
| 286 | NA4005 | 泥石流 | 雀尔沟镇S101省道南侧 | 雀尔沟 | 86-27-31.9 | 43-49-10.0 | 小型 | 1 | 0.3 | 草场 | 低 |
| 287 | NB1008 | 泥石流 | 101省道k100+470左侧支沟 | 雀尔沟 | 86-28-36.3 | 43-49-20.8 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 288 | NA2008 | 泥石流 | 小西沟上游左侧支沟泥石流点1 | 雀尔沟 | 86-18-2.8 | 43-48-13.6 | 小型 | 2 | 2 |  | 低 |
| 289 | NA3004 | 泥石流 | 石梯子乡铁热克铁中游西岸支沟 | 石梯子 | 86-40-3.0 | 43-46-9.0 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路, | 低 |
| 290 | NA3010 | 泥石流 | 大西沟下游北侧支沟 | 雀尔沟 | 86-20-31.5 | 43-49-56.2 | 小型 | 2 | 0.2 | 牧道，过往牧民及牲畜 | 低 |
| 291 | NB1006 | 泥石流 | 石梯子乡147县道东侧泥石流隐患点4 | 石梯子哈萨克 | 86-43-38.5 | 43-49-58.6 | 小型 | 2 | 1.5 | 公路 | 低 |
| 292 | NB1009 | 泥石流 | 101省道K100+400左侧支沟 | 雀尔沟 | 86-28-38.4 | 43-49-20.6 |  | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 293 | NA1007 | 泥石流 | 大西沟煤矿公路旁支沟 | 雀尔沟 | 86-24-28.4 | 43-54-3.1 | 小型 | 6 | 8.7 | 居民点,公路,60米公路，砖房2间，简易房2间 | 低 |
| 294 | NA2005 | 泥石流 | 小甘沟煤矿上游泥石流沟1 | 雀尔沟 | 86-20-45.7 | 43-47-41.5 | 小型 | 2 | 1 | 林地，牧道，流动人员及牲畜 | 低 |
| 295 | NA1006 | 泥石流 | 雀尔沟村南侧泥石流1 | 雀尔沟 | 86-23-42.4 | 43-52-42.2 | 小型 | 2 | 5 | 公路, | 低 |
| 296 | NB2005 | 泥石流 | 雀儿沟镇曼白特萨依沟 |  | 86-31-6.2 | 43-48-0.2 | 小型 | 2 | 0.6 | 公路 | 低 |
| 297 | NB1007 | 泥石流 | 101省道K100+500右侧支沟 | 雀尔沟 | 86-28-29.1 | 43-49-23.2 | 小型 | 2 | 0.45 | 公路 | 低 |
| 298 | NA3005 | 泥石流 | 石梯子乡铁热克铁中游西侧支沟 | 石梯子 | 86-40-10.9 | 43-46-18.2 | 小型 | 5 | 2 | 工厂,公路,输电线路,电信线缆 |  |
| 299 | NA4003 | 泥石流 | 石门水库指挥部边路支沟泥石流隐患2 | 雀尔沟 | 86-35-19.8 | 43-47-34.2 | 中型 | 0 | 50 | 水库, | 低 |
| 300 | NA3008 | 泥石流 | 石梯子乡干沟中游左岸新增泥石流 | 石梯子 | 86-18-0.5 | 43-46-1.6 | 小型 | 1 | 0.1 | 牧道，过往牧民及牲畜 | 低 |
| 301 | NA1008 | 泥石流 | 红三沟煤矿东侧泥石流 | 雀尔沟 | 86-31-8.7 | 43-45-38.3 | 小型 | 0 | 1.6 | 输电线路,围栏120米 | 中 |
| 302 | NA4004 | 泥石流 | 石梯子乡101省道K81公里处南侧无名沟 | 雀尔沟 | 86-34-23.3 | 43-47-36.3 | 小型 | 0 | 0.7 | 输电线路,通讯设施,输电线路路50米，通讯线路50米 | 低 |
| 303 | NB1015 | 泥石流 | 雀儿沟干沟支沟西侧泥石流点3 | 雀尔沟 | 86-22-36.1 | 43-49-59.0 | 小型 | 2 | 0.2 | 牧道 | 低 |
| 304 | NB1011 | 泥石流 | 雀儿沟干沟支沟泥石流点1 |  | 86-22-42.9 | 43-50-27.6 | 小型 | 2 | 1 | 居民点,牧民夏季房屋 | 低 |
| 305 | NA4012 | 泥石流 | 石梯子乡干沟中下游西侧支沟泥石流 | 雀尔沟 | 86-19-35.6 | 43-49-50.4 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路, | 低 |
| 306 | NA2009 | 泥石流 | 小西沟上游左侧支沟泥石流点2 | 雀尔沟 | 86-17-45.1 | 43-48-5.5 | 小型 | 2 | 20 | 林地，牧道，流动人员及牲畜 | 低 |
| 307 | NA2006 | 泥石流 | 小甘沟煤矿泥石流点1 | 雀尔沟 | 86-22-5.3 | 43-50-14.4 | 小型 | 0 | 2.5 |  | 低 |
| 308 | NA1010 | 泥石流 | 雀尔沟村Y705乡道9公里处东侧泥石流 | 雀尔沟 | 86-24-35.0 | 43-54-17.6 | 小型 | 2 | 3 | 公路,输电线路, | 低 |
| 309 | NA1012 | 泥石流 | Y705乡道15公里处泥石流 | 雀尔沟 | 86-23-8.2 | 43-51-10.5 | 小型 | 2 | 0.5 | 输电线路,草场1亩 | 低 |
| 310 | NB1010 | 泥石流 | 101省道K100+300左侧支沟 | 雀尔沟 | 86-28-43.5 | 43-49-20.9 |  | 2 | 0.3 | 公路 | 低 |
| 311 | NA4011 | 泥石流 | 雀尔沟镇S101南侧泥石流点2 | 雀尔沟 | 86-28-27.3 | 43-49-21.1 | 小型 | 1 | 0 | 河流 | 低 |
| 312 | NA4013 | 泥石流 | 石梯子S101省道乡干沟中下游西侧支沟 | 雀尔沟 | 86-18-57.6 | 43-50-3.3 | 小型 | 2 | 0.3 | 公路, | 低 |
| 313 | NB2001 | 泥石流 | S101线K80公里路边支沟 | 石梯子 | 86-38-44.3 | 43-47-20.4 | 小型 | 2 | 1.2 | 居民点 | 低 |
| 314 | NA3006 | 泥石流 | 石梯子乡铁热克铁下游支沟 | 石梯子 | 86-40-33.9 | 43-46-58.6 | 小型 | 3 | 2 | 公路,输电线路,电信线缆 |  |
| 315 | NA4008 | 泥石流 | S101省道南侧泥石流点 | 雀尔沟 | 86-28-14.2 | 43-49-19.4 | 小型 | 1 | 0 | 河流 | 低 |
| 316 | NA2004 | 泥石流 | 小西沟右岸泥石流点1 | 雀尔沟 | 86-22-33.4 | 43-49-50.7 | 小型 | 1 | 0.5 | 林地，牧道，流动人员及牲畜 | 低 |
| 317 | NB1012 | 泥石流 | 雀儿沟干沟支沟西岸泥石流点1 |  | 86-22-39.4 | 43-50-23.4 | 小型 | 2 | 2 | 居民点,牧民夏季房屋 | 低 |
| 318 | NB1018 | 泥石流 | S101省道K111十400支沟泥石流隐患点 | 雀尔沟 | 86-22-23.4 | 43-50-36.6 | 小型 | 2 | 1 | 牧道20米 | 中 |
| 319 | NA1011 | 泥石流 | 雀尔沟村南侧泥石流 | 雀尔沟 | 86-23-10.4 | 43-51-34.0 | 小型 | 0 | 0.5 | 输电线路,草场1亩 | 低 |
| 320 | NB3026 | 泥石流 | 白杨河村泥石流隐患点26 | 石梯子 | 86-40-02.58 | 43-45-57.47 | 小型 | 2 | 2 |  | 低 |
| 321 | NA4010 | 泥石流 | 雀尔沟镇S101省道南侧泥石流点 | 雀尔沟 | 86-28-25.3 | 43-49-21.0 | 小型 | 1 | 0 | 河流 | 低 |
| 322 | NB1013 | 泥石流 | 雀儿沟干沟支沟西岸泥石流2 |  | 86-22-41.0 | 43-50-5.1 | 小型 | 2 | 1 | 居民点,牧民夏季房屋 | 低 |
| 323 | NA3003 | 泥石流 | 石梯子乡铁热克铁新增泥石流 | 石梯子 | 86-40-32.4 | 43-43-42.8 | 小型 | 3 | 0.5 | 居民点,公路, | 低 |
| 324 | NB2003 | 泥石流 | S101线K74泥石流 | 石梯子 | 86-41-26.9 | 43-47-22.0 | 小型 | 2 | 3 | 输电线路 | 低 |
| 325 | NA4001 | 泥石流 | 石梯子乡干沟中下游西侧支沟 | 石梯子 | 86-42-5.8 | 43-46-4.6 | 小型 | 2 | 0.2 | 公路, | 低 |
| 326 | NA2007 | 泥石流 | 小甘沟煤矿下游崩塌点2 | 雀尔沟 | 86-22-9.1 | 43-50-19.7 | 小型 | 0 | 0.5 | 草场、牲畜 | 低 |
| 327 | NA4009 | 泥石流 | 雀尔沟镇101省道K100+660南侧支沟泥石流点 | 雀尔沟 | 86-28-20.6 | 43-49-20.0 | 小型 | 0 | 0.5 | 可能淤塞小型河流20米 | 低 |
| 328 | NA3009 | 泥石流 | 大西沟中游左岸支沟 | 雀尔沟 | 86-18-28.5 | 43-46-9.6 | 小型 | 1 | 0.1 | 牧道，过往牧民及牲畜 | 低 |
| 329 | NA4002 | 泥石流 | 石门水库指挥部路边支沟泥石流 | 雀尔沟 | 86-35-18.1 | 43-47-31.1 | 小型 | 2 | 10 | 水库, | 低 |
| 330 | NA4007 | 泥石流 | 雀尔沟101省道K100+840米处南侧支沟泥石流隐患点 | 雀尔沟 | 86-28-10.8 | 43-49-18.9 | 小型 | 0 | 0.5 | 小型河流20米 | 低 |
| 331 | NA4006 | 泥石流 | 雀儿沟镇干沟南侧泥石流 | 雀尔沟 | 86-27-55.7 | 43-49-15.3 | 小型 | 1 | 0.1 | 河流 | 低 |
| 332 | NB1002 | 泥石流 | S1O1线路边支沟 | 石梯子 | 86-40-0.5 | 43-47-25.7 | 小型 | 2 | 0.45 | 公路 | 低 |
| 333 | NB2002 | 泥石流 | s101线k76+150米处路边支沟 | 石梯子 | 86-40-25.7 | 43-47-42.4 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 334 | NB1017 | 泥石流 | 西沟煤矿南侧泥石流点1 | 雀尔沟 | 86-18-48.7 | 43-46-34.2 | 小型 | 2 | 0.2 | 牧道20米 | 低 |
| 335 | NB1016 | 泥石流 | 雀儿沟干沟支沟东岸泥石流隐患点3 | 雀尔沟 | 86-22-34.8 | 43-49-54.0 | 小型 | 2 | 2 | 牧道 | 低 |
| 336 | NB1004 | 泥石流 | 石梯子乡147县道东侧泥石流隐患点1 | 石梯子哈萨克 | 86-45-29.5 | 43-52-51.3 |  | 0 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 337 | NB2006 | 泥石流 | 雀尔沟镇干沟支沟泥石流 | 石梯子 | 86-31-20.2 | 43-47-58.6 | 小型 | 2 | 0.45 | 公路 | 低 |
| 338 | NB2004 | 泥石流 | 106团煤矿道路西侧无名沟 |  | 86-35-0.2 | 43-47-19.5 | 小型 | 2 | 1 | 公路 | 低 |
| 339 | NA1009 | 泥石流 | 红三沟煤矿西侧泥石流 | 雀尔沟 | 86-29-1.5 | 43-45-52.3 | 小型 | 2 | 3 | 居民点, | 低 |
| 340 | NB1005 | 泥石流 | 石梯子乡147县道西侧泥石流隐患点2 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-44-52.3 | 43-50-43.3 | 小型 | 1 | 1.5 | 公路 | 低 |
| 341 | NB1014 | 泥石流 | 雀儿沟干沟支沟东岸泥石流点2 | 雀尔沟 | 86-22-39.3 | 43-50-0.7 | 小型 | 0 | 0.5 | 居民点,牧民夏季房屋 | 低 |
| 342 | NB1003 | 泥石流 | S101线K76+800米路边支沟 | 石梯子 | 86-40-18.4 | 43-47-34.4 | 小型 | 2 | 0.5 | 公路 | 低 |
| 343 | HHTB462 | 泥石流 | 雀尔沟镇小东沟上游西侧支沟2 | 雀尔沟 | 86-24-42.2 | 43-59-0.0 | 小型 | 1 | 5 | 牧民及牲畜 | 低 |
| 344 | HHTB464 | 泥石流 | 雀尔沟镇小东沟上游西侧支沟3 | 雀尔沟 | 86-24-20.6 | 43-58-58.0 | 小型 | 1 | 5 | 牧民及牲畜 | 低 |
| 345 | HNHTB15 | 泥石流 | 阿克巴斯陶中游泥石流 | 雀尔沟镇 | 86-17-54.7 | 43-43-3.6 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民及牲畜 | 低 |
| 346 | HHTB460 | 泥石流 | 雀尔沟镇小东沟上游西侧支沟 | 雀尔沟镇 | 86-18-26.6 | 43-43-7.6 | 小型 | 1 | 10 | 大江大河,便道，过往牧民及牲畜 | 低 |
| 347 | HHTB452 | 泥石流 | 雀尔沟镇小东沟中下游西北侧支沟泥石流 | 雀尔沟镇 | 86-18-49.8 | 43-43-34.3 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民、牲畜及便道 | 低 |
| 348 | HHTB433 | 泥石流 | 塔德尔沟中游支沟泥石流 | 雀尔沟镇 | 86-19-8.5 | 43-43-41.1 | 小型 | 1 | 10 | 过往牧民、牲畜及便道 | 低 |
| 349 | HHTB429 | 泥石流 | 齐布扎河中上游支沟2 | 雀尔沟镇 | 86-27-2.8 | 43-34-42.5 | 小型 | 1 | 25 | 牛棚一间，牛10头，便道100米 | 低 |
| 350 | HHTB430 | 泥石流 | 齐布扎河下游支沟泥石流 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-26-23.8 | 43-35-5.5 | 小型 | 1 | 10 | 便道及牲畜 | 低 |
| 351 | HHTB355 | 泥石流 | 呼图壁河上游道路左侧支沟泥石流 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-30-0.5 | 43-37-44.2 | 小型 | 1 | 10 | 大江大河,过往牧民及牲畜 | 中 |
| 352 | HNHTB08 | 泥石流 | 呼图壁河上游支沟泥石流 | 雀尔沟镇 | 86-29-28.9 | 43-37-40.5 | 小型 | 1 | 10 | 大江大河,过往牧民及牲畜 | 中 |
| 353 | HHTB480 | 泥石流 | 大汗沟中下游处支沟泥石流 | 大丰镇 | 86-32-43.9 | 44-1-44.8 | 小型 | 2 | 2 | 过往行人、牲畜 | 低 |
| 354 | HHTB479 | 泥石流 | 大汗沟中下游支沟2泥石流 | 大丰镇 | 86-33-8.8 | 44-1-42.8 | 小型 | 2 | 2 | 过往行人、牲畜 | 低 |
| 355 | XNHC001 | 泥石流 | 水石流 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-42-13.2 | 43-56-13.1 | 小型 | 2 | 2 | 河道、流动人员、牲畜 | 低 |
| 356 | HHTB421 | 泥石流 | 铁列克萨依下游支沟泥石流 | 雀儿沟镇 | 86-25-39.2 | 43-37-1.0 | 小型 | 2 | 2 | 河道、牲畜 | 低 |
| 357 | HHTB353 | 泥石流 | 呼图壁河道路东侧无名沟水石流 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-30-12.5 | 43-37-57.2 | 小型 | 2 | 2 | 森林,河道、流动人员、牲畜 | 低 |
| 358 | HHTB351 | 泥石流 | 呼图壁河道路东侧水石流 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-30-41.1 | 43-38-15.0 | 小型 | 2 | 5 | 森林,道路、流动人员、牲畜 | 低 |
| 359 | HHTB349 | 泥石流 | 呼图壁河西侧支流水石流 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-31-6.1 | 43-38-36.5 | 小型 | 2 | 5 | 道路、流动人员、牲畜 | 低 |
| 360 | HHTB348 | 泥石流 | 呼图壁河道西侧支流水石流 | 石梯子哈萨克族乡 | 86-31-10.5 | 43-38-48.3 | 小型 | 2 | 5 | 道路、流动人员、牲畜 | 低 |
| 361 | HHTB422 | 泥石流 | 铁列克萨依中下游处支沟泥石流 | 雀尔沟镇 | 86-23-34.1 | 43-37-8.7 | 小型 | 2 | 2 | 河道、草场 | 低 |
| 362 | HHTB477 | 泥石流 | 大汗沟下游支沟4 | 雀尔沟镇 | 86-22-3.0 | 43-57-3.2 | 小型 | 3 | 5 | 大江大河, | 低 |
| 363 | HHTB476 | 泥石流 | 大汗沟下游支沟3 | 雀尔沟镇 | 86-22-13.1 | 43-57-19.8 | 小型 | 3 | 2 | 大江大河, |  |
| 364 | HHTB474 | 泥石流 | 大汗沟下游支沟 | 雀尔沟镇 | 86-22-56.7 | 43-58-2.2 | 小型 | 3 | 2 | 大江大河, | 低 |
| 365 | HHTB473 | 泥石流 | 大汗沟下游处支沟 | 雀尔沟镇 | 86-23-12.3 | 43-58-24.6 | 小型 | 3 | 2 | 大江大河, | 低 |
| 366 | HHTB373 | 泥石流 | 白杨沟支沟 | 雀尔沟镇 | 86-23-25.0 | 43-42-16.1 | 中型 | 10 | 50 | 景区,河道，牧道，草场 | 中 |
| 367 | HHTB427 | 泥石流 | 齐布扎河中上游 | 雀尔沟镇 | 86-26-28.5 | 43-36-2.4 | 小型 | 3 | 5 | 大江大河,牧道 | 低 |
| 368 | HNHTB09 | 泥石流 | 呼图壁河中游林场东侧支沟 | 雀尔沟镇 | 86-27-46.6 | 43-36-40.4 | 中型 | 3 | 80 | 森林,大江大河,林场管护所 | 低 |
| 369 | HHTB432 | 泥石流 | 塔尔徳沟下游支沟泥石流 | 雀尔沟镇 | 86-22-58.3 | 43-46-0.0 | 小型 | 1 | 1 | 流动牧民及牲畜，便道，河流 | 低 |
| 370 | NHTB12 | 泥石流 | 铁列克萨依中游泥石流2 | 雀尔沟镇 | 86-21-39.9 | 43-44-44.9 | 小型 | 1 | 2 | 流动牧民及牲畜，河道，便道 | 低 |
| 371 | HHTB345 | 泥石流 | 呼图壁河右岸支沟泥石流 | 石梯子哈 萨克族乡 | 86-31-37.8 | 43-40-0.1 | 中型 | 1 | 10 | 大江大河,便道 | 低 |
| 372 | NB3024 | 泥石流 | 康家石门子西泥石流隐患点24 | 雀儿沟镇 | 86-20-3.39 | 43-49-50.52 | 小型 | 1 | 1 |  | 低 |

## 附表二  呼图壁县地质灾害风险区划说明表

| 分区 | 分布位置 | 面积（km2） | 地质灾害 | 地质灾害风险性综合评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害极高风险区 | 沿着省道S101两侧分布，主要包括雀尔沟煤矿、阿腊散、106团煤矿、大河坝、 白杨河村、团部。 | 326.10 | 该区域灾害点密度较大，共发育地质灾害251处，占地质灾害总数的67.47%，灾害点密度 76.97 点/100km2;其中崩塌灾害点122处，泥石流灾害点50处，滑坡灾害点79处。 | 主要位于断块上升中等切割的中山区和侵蚀、剥蚀低山区，区内地层岩性基本都是互层、层状坚硬较坚硬以砂岩、泥岩、砾岩为主的碎肩岩岩组，土地覆被类型以草地和林地为主；地震动峰值加速度为0.3和0.4；主要威胁公路、输电线路、居民点、草场、牧道、过往车辆及流动牧民、通讯设施、牲畜等。 崩塌威胁人员311人，烕胁财广约1044. 9万元；泥石流烕胁人数79人，威胁财产约120. 05万元；滑坡烕胁人员233人，威胁财产约383. 06万元。 |
| 地质灾害高风险区 | 北部区域位于雀尔沟镇到石梯子东沟一带。 南部区域位于科克每那克萨依和库木德开曾之间，包括喀腊莫依纳克、什木得拜特、呼图壁林场、塔勒得、玉勒肯塔勒德、库尔德隆布拉克萨依、苏勒萨依开曾等地。 | 888.25 | 该区域灾害点密度大，共发育地质灾害100处，占地质灾害总数的26. 88%，灾害点 密度 11.26处/100km2;其中崩塌灾害点54处，泥石流灾害点25处，滑坡灾害点21 处。 | 位于断块上升中等切割的中山区和侵蚀、剥蚀低山区，区内主要地层岩性为互层、层状坚硬-较坚硬以砂岩、泥岩、砾岩为主的碎屑岩岩组，土地覆被类型以草地和林地为主；主要威胁公路、矿山、铁路、输电线路、矿山铁轨、河道、牲畜、草场、牧道、过往车辆及流动牧民等。崩塌烕胁人员100人，威胁财产约352. 25万元；泥石流烕胁人数45人，烕胁财产约267.8万元；滑坡烕胁人员28人，烕胁财产约103.7万元。 |
| 地质灾害中风险区 | 北部区域位于呼图壁中部，雀尔沟镇以北，石梯子哈萨乡和独山子哈萨克乡。 南部区域位于呼图壁南部，包括白杨沟达坂、托格孜玉依、库拉阿特腾阿苏等地。 | 3009.02 | 该区域灾害点密度小，共发育地质灾害21处，占地质灾害总数的5.65%,灾害点密度 0.70点/100km2;其中崩塌灾害点4处，泥石流灾害点12 处，滑坡灾害点5处。 | 主要位于侵蚀、剥蚀低山区、山前冲洪积倾斜平原区以及断块上升中等切割的中山区，区内主要出砂砾石、砂、亚砂土双层结构土体和层状、块状坚硬-较坚硬的泥石、粉砂石、为主的碎屑岩，该区域1/2为戈壁裸岩石砾地，1/4为耕地；主要威胁农田、流动人员、输油管过、大江大河、牧过、过往行人车辆、房屋、牧民和牲畜等。崩塌威胁人员8人，威胁财产约865.0万 元；泥石流威胁人数30人，威胁财产约43.7万元；滑坡威胁人员10人，威胁财产约33.0万元。 |
| 地质灾害低风险区 | 主要位于呼图壁北部，建军农场、农三连、乌鲁木齐客运公司农场一线的北侧，包括105场、106团场、芳草湖总场等地。 | 5300.52 | 区域内没有地质灾害点发肓。 | 主要位于风积平原区和冲积平原区，区内主要出露砂类土单层土体、砂砾石、砂、亚砂土双层结构土体、卵砾石单层结构土体，该区域接近1/2为重度沙漠化土地，1/4为耕地，地形平珀开阔，地质灾害不发育，综合评估危险程度低。 |

## 附表三  呼图壁县地质危险性分区说明表

| 分区 代号 | 危险区 名称 | 面积 （km2） | 自然及地质环境条件 | 地质灾害分布特征及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 地质灾害危险性大区 | 182.11 | 主要分布在101省道北部（x153线K70南段和西沟苗圃南段）和101省道南部的石梯子乡干沟、东沟、西沟、苇子沟、雀儿沟镇涝坝湾、大、小西沟、小东沟、小甘沟、干沟、白杨沟等沟谷的下游-中游的中山区一带的区域，行政上属雀儿沟镇和石梯子乡。地貌上属中山区，地形坡度一般30-50度。出露基岩地层主要为侏罗系砂岩，粉砂岩、泥岩等。其中沿101省道人类活动强烈，来往车辆密集；x153线K70南段人类活动主要以石门水库修建、道路改建为主，活动频繁；石梯子乡东沟、西沟、雀儿沟镇大、小西沟、小东沟、小甘沟、白杨沟内人类活动主要以煤矿开采为主，伴有少量的旅游活动；石梯子乡干沟、苇子沟、雀儿沟镇涝坝湾、干沟等主要为夏季草场放牧的场所，沟岸有各村的居民居住，主要以牧业活动为主。地质灾害对101省道、x153线、沿沟村民、矿山均构成影响。 | 区内共发育地质灾害点256处，其中滑坡76处（中型5处、大型1处、小型70处）、崩塌126处（中型5处、小型121处）、泥石流54处（小型），地质灾害点分布密度0.03处/平方千米。地质灾害对101省道、x153线、沿沟村民、矿山均构成影响。区内地质灾害造成直接经济损失76.45万，威胁人口606人（固定人口283人、流动人口402人），威胁财产2807.18万元，危险性大。 |
| Ⅱ | 地质灾害危险性中等区 | 178.5 | 主要分布在县境南部的石梯子乡干沟、东沟、西沟、苇子沟、雀儿沟镇涝坝湾、大、小西沟、小东沟、小甘沟、干沟、白杨沟等沟谷的上游中山区一带和呼图壁河石门水文站-林场路段。地貌上属中山区，地形坡度一般30-50度。出露基岩地层主要为侏罗系砂岩，粉砂岩、泥岩等。其中县境南部的各沟谷上游的区域的居民较分散，主要以牧业活动为主；呼图壁河石门水文站-林场路段为主要为南山牧场的牧民转场必经之路，夏季旅游也较频繁，多以牧业和旅游活动为主。地质灾害对牧道、草场、放牧居民均构成影响。 | 区内共发育地质灾害点65处，其中滑坡14处（小型）、崩塌38处（中型3处、小型35处）、泥石流13处（小型），地质灾害点分布密度0.01处/平方千米。区内地质灾害造成直接经济损失12.05万元，威胁人口147人（固定人口31人、流动人口116人），威胁财产348.85万元，危险性小。 |
| Ⅲ | 地质灾害危险性小区 | 9360.99 | 主主要分布在县境南部中山-高山区大面积区域和雀儿沟镇、石梯子乡以北的低山丘陵和平原地区。地貌上北部属平原区-低山丘陵区，南部属中山-高山区，地形坡度一般10-80度。出露基岩地层有第四系、新近、古近系、侏罗系、石炭系及泥盆系等，其中南部中山至高山人烟稀少，区内工程活动一般；北部平原区人口较为集中，主要以农业为主。地质灾害对牧道、草场、放牧居民均构成影响。 | 区内共发育地质灾害点51处，其中滑坡15处（小型）、崩塌16处（小型）、泥石流20处（小型），地质灾害点分布密度0.01处/平方千米。区内地质灾害威胁人口80人（流动），威胁财产52.44万元，危险性小。 |

## 附表四   地质灾害防治分区说明表

| 防治 分区 | 位置 | 面积（km2） | 分区特征 | 地质灾害 分布 | 威胁人口 及财产 | 防治分期 及级别 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区（A） | 主要沿着省道S101两侧分布，包括雀尔沟煤矿、阿腊散、一零六团煤矿、大河坝、白杨河村、团部；北部区域位于雀尔沟镇到石梯子东沟一带；南部区域位于科克每那克萨依和库木德开曾之间，包括喀拉莫依纳克、什木得拜特、呼图壁林场、塔勒得、玉勒肯塔勒德、库尔德隆布拉克萨依和苏勒萨依开曾等地。 | 1214.35 | 主要位于中等切割的中山区和侵蚀、剥蚀低山区。区内地层岩性基本都是互层、层状坚硬－较坚硬的砂岩、泥岩、碌岩为主的碎屑岩岩组，土地覆被类型以草地和林地为主;地震动峰值加速度为 0.3和0.4;主要威胁公路、输电 线路、居民点、草场、牧道、过往车辆及流动牧民、通讯设施、牲畜等。 | 泥石流75处， 滑坡100处，崩塌176处。 | 威胁人口796人，威胁财产2271.76万元； | 近期防治92个，远期防治 259，一般防317个，重点防治3个。 | 立警示牌、定期巡视、工程治理搬迁避让和专业监测。 |
| 次重点防治区（B） | 北部区域位于呼图壁中部，雀尔沟镇以北，石梯子哈萨克族乡和独山子哈萨克族乡；南部区域位于呼图壁南部，包括白杨沟达坂、 托格孜玉依、库拉阿特腾阿苏等地。 | 3009.02 | 主要位于侵蚀、剥蚀低山区、山前冲洪积倾斜平原区以及断块上升 中等切割的中山区，区内主要出砂砾石、砂、亚砂土双层结构土体和层状、块状坚硬一较坚硬以泥岩、粉砂岩、为主的碎屑岩岩组，该区域1/2为戈壁裸岩石，1/5为耕地；主要威胁农田、流动人员、输油管道、大江大河、牧道、过往行人车辆、房屋、牧民和牲畜等。 | 泥石流12处， 滑坡5处，崩塌4处。 | 威胁人口48人，威胁财产941.7万元； | 近期防治5 个，远期防治16，一般防17个，重点防治4个。 | 立警示牌、定期巡视、工程治理搬迁避让和专业监测。 |
| 一般防治区（C） | 主要是位于呼图壁北部，建军农场、农三连、乌鲁木齐客运公司农场一线的北侧，包括105五团场、106团场、芳草湖总场等地。 | 5300.52 | 主要位于风积平原区和冲积平原 区，区内主要出露砂类土单层土体、砂砾石、砂、亚砂土双层结构 土体、卵碌石单层结构土体，该区域接近1/2为重度沙漠化土地，1/4为耕地，地形平坦开阔，地质灾害不发育，综合评估危险程度低。 | 该区没有地质灾害点发育。 | 无 | 无 | 无 |

## 附表五  呼图壁县地质灾害基础调查评价规划表

| 序号 | 进度安排 | 专项勘查项目名称 | 经费估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年 | 呼图壁县地质灾害风险调查评价 | 120 |
| 2 | 2024年 | 新疆呼图壁县地质灾害更新调查 | 90 |
| 合计 |  |  | 210 |

## 附表六    呼图壁县重要地质灾害（隐患）点专项勘查规划表

| 序号 | 进度 安排 | 编号 | 专项勘查项目名称 | 经费估算 （万元） | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 -2023 | HA3026 | 大汗沟下游滑坡 | 100 | 申请基金 |
| 3 | 2024-2025 | HNHTB09 | 呼图壁河中游林场东侧支沟泥石流 | 95 | 县财政 |
| 4 |  | NA1007 | 大西沟煤矿公路旁支沟泥石流 | 80 | 企业自筹 |
| 5 |  | NA4003 | 石门水库指挥部边路支沟泥石流隐患2 | 85 | 企业自筹 |
| 合 计 |  |  |  | 360 |  |

## 附表七  呼图壁县需安装普适型监测设备的地质灾害隐患点统计表

| 序号 | 灾害名称 | 街道/乡镇 | 经度 | 纬度 | 稳定性 | 布设仪器设备（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 雨量计 | GNSS基站 | GNSS测站 | 裂缝计 | 倾角计 | 加速度计 | 泥位计 | 声光报警器 | 其他设备 |
| 1 | 雀尔沟镇白杨沟丰源煤矿对面山体滑坡 | 雀尔沟乡 | 86°27′45.73″-86°28′23.31″ | 43°46′9.36″-43°46′20.62″ | 不稳定 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2 | 石梯子乡白杨河村山体滑坡 | 石梯子乡白杨河村 | 86°40′6.68″-86°40′26.92″ | 43°43′42.21″-43°44′22.61″ | 不稳定 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | 大汗沟下游滑坡 | 石梯子乡 | 86°39′34.59″-86°39′53.12″ | 43°44′35.51″-43°44′54.28″ | 不稳定 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | 石梯子乡东沟南侧滑坡 | 石梯子乡 | 86°40′54.15″ | 43°44′40.25″ | 不稳定 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 大西沟煤矿公路旁支沟泥石流 | 雀尔沟乡雀尔沟村 | 86°24′28.4″ | 43°54′3.1″ | 不稳定 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 | 红三沟煤矿西侧泥石流 | 雀尔沟乡林场 | 86°29′1.5″ | 43°45′52.3″ | 不稳定 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 7 | 小西沟上游左侧支沟泥石流 | 雀尔沟乡雀尔沟村 | 86°17′45.1″ | 43°48′5.5″ | 不稳定 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 8 | 雀儿沟干沟支沟东岸泥石流 | 雀尔沟乡干沟支沟东岸 | 86°22′34.8″ | 43°49′54.0″ | 不稳定 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 9 | S101线K80公里路边支沟 | 雀尔沟乡雀尔沟村 | 86°38′44.3″ | 43°47′20.4″ | 不稳定 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 10 | 西沟煤矿新增滑坡灾害点 | 石梯子乡 | 86°19′41.4″ | 43°48′4.0″ | 不稳定 | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |
| 11 | 石梯子乡西沟西侧滑坡灾害点 | 石梯子乡 | 86°37′15.0″ | 43°45′16.8″ | 不稳定 | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 12 | 小西沟下游右岸滑坡隐患点5灾害点 | 雀尔沟镇小西沟村 | 86°22′42.7″ | 43°50′9.1″ | 不稳定 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 呼图壁河路东侧滑坡 | 石梯子乡 | 86°32′45.1″ | 43°42′18.8″ | 不稳定 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |
| 14 | 齐布扎河中上游支沟2泥石流 | 雀尔沟镇 | 86°27′2.8″ | 43°34′42.5″ | 不稳定 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 15 | 呼图壁河中游林场东侧支沟泥石流 | 雀尔沟镇 | 86°27′46.6″ | 43°36′40.4″ | 不稳定 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |

## 附表八  呼图壁县重要地质灾害隐患点防治工程规划表

| 序号 | 进度 安排 | 编号 | 项目名称 | 威胁人数 | 威胁财产 估算（万元） | 资金估算 （万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 -2023 | HBHTB04 | 红山水库西岸崩塌隐患 | 3 | 850 | 50 | 县财政 |
| 2 |  | BA2031 | 大唐呼图壁县水电站崩塌隐患点1 | 10 | 20 | 45 | 县财政 |
| 3 |  | BA2038 | 小甘沟煤矿崩塌点1 | 10 | 50 | 35 | 企业 |
| 4 | 2024 -2025 | BA3020 | 石梯子西沟煤矿生活区新增崩塌 | 30 | 20 | 40 | 企业 |
| 5 |  | BA1060 | 红三沟煤矿北侧崩塌隐患 | 2 | 80 | 40 | 企业 |
| 6 |  | BA1061 | 丰源煤矿调度楼北侧崩塌隐患 | 10 | 500 | 35 | 企业 |
| 7 |  | HA3026 | 大汗沟下游滑坡 | 100 | 200 | 300 | 基金 申请 |
| 8 |  | HNHTB09 | 呼图壁河中游林场东侧支沟泥石流 | 3 | 80 | 280 | 基金 申请 |
| 合计 |  |  |  | 168 | 1800 | 825 |  |

## 附表九  呼图壁县群测群防体系建设规划表

| 序 号 | 进度安排 （年） | 工作名称 | 工作内容 | 经费估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 地质灾害防治规划编制 | 呼图壁县2026-2030年地质灾害防治规划编制 | 25 |
| 2 | 2022- 2023 | 年度防治方案及应急预案编制 | 每年初编制呼图壁县地质灾害防治方案，定期修编突发地质灾害应急预案。 | 6 |
|  | 2024- 2025 |  |  | 9 |
| 3 | 2022- 2023 | 编制地质灾害群测群防点防灾预案、防灾工作明白卡、防灾避险明白卡。 | 每年编制地质灾害群测群防点防灾预案；编制防灾工作明白卡、避险明白卡并下发；建立“两卡”档案。 | 5 |
|  | 2024- 2025 |  |  | 5 |
| 4 | 2022 -2023 | 年度地质灾害巡查检查 | 每年呼图壁县开展一次巡查检查，汛前、汛中、汛后开展1-3次地质灾害排查巡查，编制年度地质灾害排查巡查报告。 | 20 |
|  | 2024 -2025 |  |  | 30 |
| 5 | 2022 -2023 | 群测群防点 监测预警 | 1.购置乡（镇、场）预警所需计算机、传真机、无线预警广播、卫星电话、对讲机、手持扩音器、手摇警报器、应急照明手电筒、锣、鼓、号，租用宽带专线等。购置村级预警所需无线预警广播、对讲机、手持扩音器、手摇警报器，应急手电筒、锣、鼓、号等。 2.乡村确定群测群防监测员（1-3人）并配备简易人工监测预警设备，包括卷尺、钢钉、油漆，简易手持GPS，手持监测数据发射器，手电筒、雨衣、雨靴、记录本、记录笔，开展群测群防监测点的宏观巡查和定期简易监测、看护简易监测报警设备，发现险情及时预警。 | 40 |
|  | 2023 -2025 |  |  | 60 |
| 6 | 2022 -2025 | 气象预报预警 | 购置预警系统所需路由器、交换机、防火墙、服务器、台式及移动计算机、数据接收机、打印机、传真机、UPS电源、显示器、键盘、鼠标、机柜、空调、短信群发机、无线预警广播、卫星电话，租用宽带专线等。购置防病毒软件、服务器操作系统、GIS平台、建立群测群防信息系统、开发气象预报预警模型。机房及互联线路建设等。开展自呼图壁县地质灾害气象预报预警。开展县级地质灾害气象预报预警系统建设工作，建立县级气象预报预警平台。 | 10 |
| 7 | 2022 -2025 | 应急调查 | 配备GPS、照相机等设备开展应急调查。 | 5 |
| 8 | 2022—2025 | 应急技术体系建设 | 机构建设、应急物资购置、应急技术培训及演练及应急调查等, | 30 |
| 9 | 2022—2025 | 宣传、培训及应急演练 | 制作警示牌、宣传栏，宣传手册、挂图，制作光盘；每县每年举办两次培训及一次应急演练。 | 10 |
| 10 | 2022—2025 | 群测群防信息系统建设 | 建立县级地质灾害网络系统；建立县级地质灾害群测群防信息系统并及时更新。 | 15 |
|  | 合计 |  |  | 270 |

## 附表十   呼图壁县拟搬迁避让规划说明表

| 序号 | 建议搬迁点情况 |  |  |  | 拟安置区（点） |  |  |  | 地质灾害危险性评价 | 土地适 宜性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇场 | 野外 编号 | 灾害点名称 | 拟搬迁 人数 | 位 置 | 坐标 |  | 基本情况说明 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 石梯子乡 | BA2024 | 呼图壁河上游支流右岸崩塌点2 | 1户5人 | 该点北侧约3公里处 | 4845897 | 15476509 | 位于中山区，微地貌属山间沟谷的台地，地形起伏不大，规划面积30平方米 | 危险性小 | 适宜 |
| 2 |  | HA4003 | 石梯子乡西沟西侧滑坡 | 1户5人 | 阿苇滩村 | 4875089 | 15487881 | 位于侵蚀、剥蚀的低山丘陵区，地形平坦开阔，地形坡度3-5°，周边不具备地质灾害发生条件，规划面积20亩 | 危险性小 | 适宜 |
| 3 |  | HHTB338 | 呼图壁河路东侧滑坡 | 1户3人 | 霍斯托别村 | 4872163 | 15486151 | 位于侵蚀、剥蚀的低山丘陵区，地形平坦开阔，地形坡度3-5°，周边不具备地质灾害发生条件，规划面积5亩 | 危险性小 | 适宜 |
| 4 | 雀尔沟镇 | BA3036 | 康家石门子东侧2km新增崩塌 | 1户3人 | 雀尔沟村 | 4858332 | 15457958 | 位于侵蚀、剥蚀的低山丘陵区，地形起伏不大，地形坡度5-10°，东侧为雀尔沟河，周边不具备地质灾害发生条件，规划面积8亩 | 危险性小 | 基本适宜 |
| 8 |  | HB1022 | 小西沟下游右岸滑坡隐患点5 | 1户2人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NA1009 | 红三沟煤矿西侧泥石流 | 1户2人 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | NA2009 | 小西沟上游左侧支沟泥石流 | 1户2人 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | NA1007 | 大西沟煤矿公路旁支沟泥石流 | 1户6人 | 乱山子村 | 4897165 | 15475512 | 位于山前冲洪积倾斜平原，地势平坦开阔，地形坡度2-5°，周边主要为耕地，不具备地质灾害发生条件，规划面积1亩 | 危险性小 | 适宜 |

## 附表十一   呼图壁县重点、次重点防治区各灾害隐患点防治分期、分级表

| 防治 分区 | 乡镇 | 防治分期 | 重点防治Ⅰ | 一般防治Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 重点防治区 | 雀儿沟镇 | 2021-2025年 | NA4003\BA1060\BA1061\BA2031\BA2038\泥石流1处（蓝色）、崩塌4处（黑色），共计5处 | HHTB12\HHTB452\NA1009\NB1018\HHTB02\HHTB13\HB1007\HB1023\HB1024\HA1026\HA1036\HA1038\HA2015\HA4022\HA4023\HA4026\XHBC003\HHTB369\HHTB409\HHTB428\HHTB434\BB1032\BB1038\BA1051\BB2050. 泥石流4处（蓝色）、滑坡13处（红色）、崩塌9处（黑色），共计26处。 |  |  |
|  |  | 2025年以后 | NA4007\HB1013\HB1014\HA4008\BA4022\BA1055\BA1056\BB2051 泥石流1处（蓝色）、滑坡3处（红色）、崩塌4处（黑色），共计8处 | HNHTB08\HNHTB15\HHTB373HHTB421\HHTB427\HHTB432\HHTB433\HHTB442\HHTB460\NA1008\NB1007\NB1008\NB1009\NB1010\NA1011\NB1011\NA1012\NB1012\NB1013\NB1014\NB1015\NB1016\NB1017\NA2004\NB2004\NA2005\NB2005\NB2006\NA2006\NA2007\NA2008\NA2009\NA3008\NA3009\NA3010\NB3024\NA4002\NA4004\NA4005\NA4006\NA4008\NA4009\NA4010\NA4011\NA4012\NA4013\HHTB05\HHTB431\HHTB377\HHTB439\HHTB11\HB1015\HB1017\HB1018\HB1019\HB1020\HB1021\HB1022\HB1025\HB1026\HA1027\HB1027\HA1028\HA1029\HA1030\HA1031\HA1032\HA1033\HA1034\HA1035\HA1037\HB2003\HB2004\HB2005\HB2006\HB2007\HB2008\HB2009\HB2010\HB2011\HB2012\HA2012\HA2013\HB2013\HB2014\HA2014\HB2015\HA3030\HA3031\HA4009\HA4010\HA4011\HA4012\HA4013\HA4014\HA4015\HA4016\HB1016\HA4017\HA4018\HA4019\HA4020\HA4021\HA4024\HA4025\HA4027\HHTB200\HHHTB204\HHTB201\HBHTB14\HHTB358\HHTB426\HHTB425\HHTB420\HHTB419\HHTB418\BB1031\BB1033\BB1034\BB1035\BB1036\BB1037\BB1040\BB1043\BB1044\BB1045\BB1039\BB1041\BB1042\BB1043\BA1049\BA1048\BA1050\BA1052\BA1053\BA1054\BA1057\BA1058\BA1059\BA2030\BA2033\BA2032\\BA2034\BA2035\BA2036\BA2037\BA2039\BA2040\BA2041\BA2042\BA2043\BA2044\BA2045\BB2049\BB2050\BB2052\BB2053\BB3054\BB2055\BB2056\BB2057\BB2058\BB2059\BB2060\BB2066\BB2065\BB2064\BB2063\BB2067\BB2068\BB2069\BA3031\BA3032\BA3033\BA3034\BA3035\BA3037\BA4020\BA4021\BA4023\BA4024\BA4025\BA4026\BA4027\BA4028\BA4030\BA4031\BA4032\BA4033\BA4034 泥石流46处（蓝色）、滑坡60处（红色）、崩塌84处（黑色），共计191处。 |  |  |
|  | 石梯子乡 石梯子乡 | 2021-2025年 | HNHTB09\HA3026\BA3020\泥石流1处（蓝色）滑坡1处（红色）、崩塌1处（黑色），共计3处 | HHTB429\NA3005\HHTB348\HHTB355\NA3003\HHTB300\HHTB338\HHTB440\HHTB441\HHTB442\HB1010\HB1011\HA3021\HA3029\XHBC006\HHTB378\HHTB381\HHTB368\HHTB366\HHTB392\BA3016\BA3017\BA4029\HHTB372\BA4011\BA4012 泥石流5处（蓝色）、滑坡9处（红色）、崩塌12处（黑色），共计26处 |  |  |
|  |  | 2025年以后 | \HA3027\HA4003\BA2022\BA2024\BA2025\BA2026\BA3022\BB2043\BA3021\BA4009\ 滑坡2处（红色）、崩塌8处（黑色），共计10处 | HHTB345\HHTB349\HHT351\HHTB353\HHTB430\NB1002\NB1003\NB1004\NB1005\NB1006\NB2001\NB2002\NB2003\NA3006\NA3004\NB3026\NA4001\HHTB10\HHTB337\HB1008\HB1009\HB1012\HB2001\HB2002\HA3020\HA3022\HA3023\HA3024\HA3025\HA3028\BHTB01\XBHC002\BHTB03\BHTB06\HHTB205\HHTB359\HHTB360\HHTB361\HHTB367\HHTB371\HTB385\HHTB391\HHTB393\BB1018\BB1019\BB1020\BB1021\BB1022\BB1023\BBB1024\BB1025\BB1026\BB1027\A2023\BB2031\BB2033\BB2034\BB2035\BB2036\BB2037\BB2038\BB2039\BB2040\BB2041\BB2042\BB2044\BB2045\BB2046\BA2027\\BB2048\BB2047\BBA3015\BA3014\BA3018\BA3019\BA3023\BA3024\BA4006\BA4007\BA4008\BA4010\BA4017\BA4018\BA4019\ 泥石流17处（蓝色）、滑坡13处（红色）、崩塌54处（黑色），共计83处 |  |  |
| 次重点防治区 | 雀儿沟镇 | 2021-2025年 | HBHTB04 | NA1006/HHTB315 |  |  |
|  |  | 2025年以后 | NA1007 | XNHC001\HHTB462\HHTB464\HHTB473\HHTB474\HHTB476\HHTB477\HHTB479\HHTB480\NA1010\HHTB443\HHTB448\HHTB457\HHTB481\HHTB482 泥石流10处（蓝色）、滑坡5处（黑色），共计15处 |  |  |
|  | 石梯子乡 | 2021-2025年 | \ | \ | \ | \ |
|  |  | 2025年以后 | \ | \ | \ | \ |
|  | 二十里店 | 2021-2025年 |  | \ | XHBC004\XHBC005 | \ |
|  |  | 2025年以后 | \ | \ | \ | \ |